重庆市南岸区南山街道社区卫生服务中心

中央空调维保服务采购项目需求调查公告（第二次）

- 中心近期拟采购中央空调维保服务，现对中央空调维保服务采购项目相关需求开展市场需求调查工作，欢迎符合条件的潜在供应商提供宝贵信息和报价，此次需求调查仅用于采购前参考。

- 项目名称：中央空调维保服务采购

二、中央空调维保服务要求及服务内容:

（一）、现有设备：EK中央空调主机6台；水泵2台；风机盘管91台；水系统1套；电气系统1套等设备。

（二）、清洗范围

1、每月一次定期巡检:模块机主机及内机:每月参数检测填表记录保存。

2、清洗保养空调水系统，包括:主机蒸发器、冷凝器、管线路、水泵、末端装置内水系统及补水系统。

3、清洗内机盘管及新风机组风侧系统(过滤网、表冷器、风机)清洗、吸尘处理，每年清洗两次。

4、清洗空调主机系统，包括:主机维护保养、制冷系统、电控电路。

5、维护保养水泵及电机，包括:轴承、机封及皮带。

6、维护保养各管路及支、吊架，包括除锈、上漆及抹油等。

7、每季度对空调机组和工作场地做一次清洁，维保后应出具巡检报告，双方签字确认。

8、施工中维保单位损坏采购人物品应照价赔偿或恢复原样。

9、每年至少两次专业维护保养服务(含清洗保养药剂费、油漆费、辅材费、清洗保养人工费、维修费及日常配件材料费)。

（三）、中央空调维保检查内容

1、日常检修

（1)正常运转中的检修；

（2)查压缩机冷冻油的油压及油量；

（3)系统探漏(制冷剂)，发现漏点及时处理；

（4)检查有无不正常的声响、震动及高温；

（5)检查冷凝器及冷却器的温度、压力；

（6)检查各种阀门是否正常；

（7)检查主电路上接线端子并压实；

(8)检查电气控制部分；

(9)检查机组润滑系统；

(10) 保持设备处于清洁状态；

2、年度间停机后的检修

(1)检查清洗干燥过滤器，干燥剂吸潮后应进行干燥处理或更换；

(2)检查及制冷设备安全保护装置整定值；

(3)检查压缩机冷冻油的油压及油量；

(4)检查压缩机电机绝缘情况；

(5)检查并收紧电路上的各电线接点；

(6)检查电气控制部分；

(7)提供以上内容检查报告(每年二次)；

(8)风机盘管的检查(每年二次)；

(9)新机、风机盘管的保养、加油(每年二次)；

(10)检查、清洗表冷器，清洗过滤器(每年至少二次)；

(11)清理管路、除污(每年二次)；

(12)空气处理机的清扫、除尘(每年二次)；

(13)电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件。

（四）、年度检查及保养的工作内容和应急处理预案

1、定期检查内容

（1)观察电流移动情况，对比电流表数据与实际是否相符；

（2)检查系统是否有不正常的噪音及震动现象；

（3)检查电气控制系统；

（4)检查清理机组配电柜继电器合金及接头；

（5)检测各个温度探头及各安全参数是否正常；

（6)检查冷疑器及蒸发器的散热是否正常，必要时调整；

(7)系统巡检，及时处理噪音、漏水及其它异常现象。

2、保养内容

(1)检查各接线端子及电线发热情况，并给予处理；

(2)检查清理电气控制部分，清理接触器及检测各保护装置；

(3)测量电流电压，确认电源及电线的安全性能；

(4)测量系统压力，确保压力达标；

(5)检查各接线端子排，确认是否有松动；

(6)制冷季进行排水实验，检查保温情况；

(7)单台室内机试运转测试和多台室内机同时试运转测试；

(8)记录所有数据并归档。

3、应急处理预案

(1) 定期对中央空调系统巡查，检查、检测运行参数，运行状况；

(2)及时处理系统运行过程中出现的小故障，杜绝大的故障发生；

(3)对合同范围内的空调设施除进行定期维修外，在接到采购人空调设施故障的通知应在2小时内派人前往维修(报修时间以采购人微信或短信通知为准)。

（四）、对所涉及的维修材料、配件等的更换单价低于200元（含200元）的由供应商负责。

（五）、服务时间：7*24小时

三、价格信息收集表:

| 重庆市南岸区南山街道社区卫生服务中心 中央空调维保服务采购项目价格信息收集表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位名称(盖章)： |  | 联系人： |  | 联系电话： |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 报价（元） |
| - 1 | - 中央空调维保服务 | - 1 | - 年 |  |
| 报价要求：报价应包括但不限于完成本项目所需的服务费、产品购置费、运输费（含装卸费）、人工费、培训费、保险费、安装调试费、税费等与该项目有关的所有费用。 |  |  |  |  |

- 四、资料报送起止时间：发公告发布之日起至2026年1月7日 17：00

五、资料报送方式：在本公告公示截止时间前在公告下方将响应文件扫描在一个PDF文件中加盖公司鲜章上传，上传文件包括价格信息收集表、报价公司资质，历史成交信息（提供合同、中标通知书、中标公告截图等）其他有关服务推介资料供应商可自行增加。

六、联系方式：

联系人：罗老师   联系电话：（023）62310227