附件1

重庆市渝北区人民医院

关于公开征集综合布线、网络设备及智慧托育系统及配套相关采购需求的调查公告

各潜在供应商：

此次需求调查旨在全面深入了解各潜在供应商对于本次采购项目的市场供给能力及供给水平，欢迎具有合格资质且有良好信誉和售后服务能力的供应商积极报送资料，供应商提交的资料用于采购前参考。

一、需求调查内容

包含但不限于潜在供应商具有的相关资质、所获荣誉、服务业绩及案例情况、相关从业人员具备的素质、同类项目历史成交信息、可能涉及的运行维护、备品备件、耗材等后续采购等相关信息。

二、采购项目概况

我院因业务需要，拟采购综合布线、网络设备及托育智慧系统及配套相关等，基本要求附后。

三、需求调查方式

咨询、问卷调查。

四、需求调查对象

所有符合要求的潜在供应商。

五、报送要求

1．资料报送时间：2026 年 3 月18日 17：30前。

2．资料报送要求：

请各潜在供应商在规定时间内，将附件2、附件3加盖供应商公章后扫描成PDF ，邮件名称为“供应商名称+需求调查资料”，发送至邮箱yc.zy@qq.com。

六、其他说明

本次公开征集的采购需求是采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。递交反馈资料应当写明供应商名称、联系人及联系电话并加盖单位印章。采购人是否采纳均不影响供应商参与本项目后续采购活动，对供应商所提出的意见建议不作书面回复。

附件：1．设备清单

2．项目采购需求调查表

3．初步报价测算表

重庆市渝北区人民医院

2026年 3月 12日

附件1

设备清单

| 名称 | 基本要求 |
| --- | --- |
| 24口POE交换机 | 1、实配固化10/100/1000M以太网端口≥24个（支持PoE及PoE+供电，PoE功率≥370W），SFP千兆光接口≥2个 2、要求所投交换机满足交换容量≥52Gbps，转发性能≥38.688Mpps 3、要求所投产品支持端口防雷≥4KV（非防静电） 4、要求所投产品工作温度范围0-40°C 5、要求所投产品可快速检测链路的通断，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障 6、为了提升运维的便捷性，要求所投交换机支持手机APP集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等 7、要求设备支持通过APP实现远程POE端口重启（非整机重启） 8、要求设备支持802.1Q，支持流控，端口限速，风暴抑制，端口隔离，端口镜像，并可通过WEB界面实现向导性配置 |
| 无线AP | 1、支持标准支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n，同时支持支持802.11ac Wave2协议 2、支持双流双频,单频最大接入速率≥867Mbps,整机最大接入速率≥1267Mbps； 3、实配2个10/100/1000Base-T以太网口； 4、支持PoE以太网供电（支持802.3af/802.3at兼容供电）和本地供电（DC 12V）； 5、支持云AC管理，支持云AC三层漫游 6、支持APP本地或者远程统一运维管理，能够呈现设备的在线状态、相关网络拓扑、无线功能配置等 7、要求所投产品可以通过同一品牌的网管软件实现：在线状态查询、配置修改，无线用户终端详情：包含用户mac地址、信号强度、频段、总流量、终端os类型、终端厂商等，实配网管平台 8、要求所投产品支持网管平台集中管理，实配网管平台，出现设备掉线、CPU状态、内存状态等问题通过微信告警推送 9、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备整网一体化统一组网，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦 |
| 出口路由器 | 1.支持固化千兆电口≥5个，标准1U设备，非X86多核硬件体系架构，支持内存≥512MB，USB接口≥1个 2.典型配置吞吐量≥1000MB，用户规模≥200终端 3.为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，为防止虚假应标 4.为满足数据包按照用户指定的策略进行转发，必须支持策略路由，如：一个策略可以指定从某个网络发出的数据包只能转发到某个特定的接口 5.满足增量（补盲）网络下实现行为/流控/认证/VPN 等等需求 6.内置无线控制器功能，直接管理AP，最大支持管理32个AP 7.支持特定外部网络资源和内部特定用户的免认证功能。 8.设备能够发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为 9.能够实时看到各级流控策略的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、启用状态等 10.支持通过抑制P2P流量，能够有对P2P软件进行限速从而避免流量浪费，提升外网带宽利用率 11.为方便用户远程接入，设备需支持SSL VPN，并提供10路免费SSL VPN接入授权 12.为了可以对全网设备进行统一的可视化集中管理，要求所投路由设备支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，实时反馈CPU内存情况，远程配置等，要求实配网管平台 13.为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件 14.为保证设备在不同应用场景达到最佳使用效果，要求设备支持一键化的场景化配置功能，且场景数目不得低于五个 15.为方便VPN内部流量的限速，保证关键流量在VPN通道的使用，要求支持可视化VPN功能，要求提供设备截图；VPN建立完成后能够自动生成拓扑图，可以查看VPN流量使用情况并对其进行限速，便于监控各接入单位设备在线状态实现统一运维 |
| 核心交换机 | 三层交换机，交换容量336Gbps，包转发率51Mpps；24个10/100/1000M自适应电口,4个SFP光口；支持RIP，OSPF等路由协议；支持DHCP server；支持虚拟化；支持MACC云平台统一管理。 |
| 42U机柜 | 42U服务器钢制机柜，透气网孔门，可拆卸侧板，内置≥24孔电源接线板，底部接线口可灵活放开等。 |
| 智慧托育软件 | 包含PC端应用、手机端APP、班牌管理端、数字大屏等，Saas化系统服务 （一）：家长服务 1.家园互动:家长通过该功能实现与入托机构互动，提供托育相关服务，体现托育价值； 2.考勤:家长通过该功能进行考勤签到； 3.成长记录:记录孩子每天的成长轨迹，向家长提供孩子的电子成长册； 4.请假功能:方便家长在小程序中发起请假； 5.一日流程:方便家长在小程序中了解机构的一日流程； （二）机构运营管理 1.招生管理：方便实施招生规划； 2.校务管理：方便管理机构的员工、学生以及家长数据； 3.一日流程：管理机构的一日流程，可自有编排； 4.电子教案：托育中心如何管理电子化教案； 5.考勤管理：托育机构如何管理婴幼儿考勤； 6.膳食管理：机构如何进行婴幼儿的膳食管理，支持带量食谱管理； 7.健康管理：如何针对在托婴幼儿健康成长进行合理科学的管理； 8.家园互动：机构如何通过该模块与家长进行互动； （三）托育从业端 1.消息管理：如何通过消息管理了解各类通知信息； 2.精细化照护：通过该模块进行婴幼儿的精细化照护记录； 3.标准化流程：通过该模块实现机构的标准化流程管理； 4.个人中心：个人基本信息及从业信息维护管理； 5.家园互动：通过该模块如何实现家园互动； 6.健康管理：通过该模块实现婴幼儿健康管理，必须支持设计自定义的健康专案并提供录入。 |
| 门禁智能人脸识别测温一体机 | 产品功能: 学生、员工出入园测温、考勤打卡。 学生及员工体温、考勤数据实时同步至家⻓端、 园区平台。 产品大致参数： 显示屏:≥8寸高清屏 分辨率:≥800*1280 识别距离:0.5-5米 识别时间:≤0.3秒 工作温度:-20°C~70°C 测温方式:红外矩阵式热成像 需要与智慧托育云平台连接，确保互操作 |
| 智慧大屏 | 园所每天数据看板与一日流程实时运作分析，安全监控园所动态，阈值预警，支持无线安卓投屏功能，声音&图像同步投屏。 与系统对接：支持数据与托育系统完全对接，互操作，助力园所智慧升级。产品大致参数： 前框玻璃：物理钢化7级防爆玻璃，AG防眩处理； WIFI：兼容2.4G+5G+蓝牙 整机功率：≤380W（不含OPS，支持OPS功率≤100W） 待机功率：≤0.5W 音响喇叭：立体音效，2*15W高低音音响 输入电压：AC100-240V~ 50/60Hz 面板尺寸：≥75寸 背光类型：D-LED 分辨率：≥3840（H）×2160（V）（UHD） 色彩度：≥8bit，1.07B 亮度：中心点：300-350 cd/㎡ 对比度：≥1200：1（Typ.） 可视角度：≥178°（H）/178°(V) 背光灯寿命：＞30000小时 CPU：≥A73*4 GPU：≥G57-MC1 内存：≥4G 存储：≥64GB 系统版本：≥Android 11.0 具有RJ45等标准有线网口 需要与智慧托育云平台连接，确保互操作 |
| 智能空气监测仪 | 园所的温度、湿度、PM2.5、co2、tVoc等多种环境，指标实时检测家长可实时了解园所环境质量可与空气净化设备联动。 与系统对接：支持数据与托育系统完全对接，互操作，助力园所智慧升级。产品大致参数： 操作方式：包含可触摸式 PM2.5量程：0 ~ 999 μg/m³ 温度量程：-10 ~ 50℃ 湿度量程：0 ~ 100%RH（无凝露环境） tVOC量程：0.005 ~ 9.999 mg/m³ CO2量程：400 ~ 9999 ppm 断电状态下内置电池续航时间： ≥4 ⼩时 Wi-Fi： IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz+E18:E19 需要与智慧托育云平台连接，确保互操作 |
| 服务器 | 1.机架式服务器，≥2U，标配原厂导轨； 2.≥2 颗 Intel Xeon Silver 2.0GHZ (8C)； 3.≥32GB DDR4,支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能，配置内存插槽数量≥16 个 4.系统盘≥2*250GB SSD； 5.数据盘：≥2*4T 企业级 HDD;支持热插拔 SAS/SATA/SSD/NVMe 硬盘，满配所有硬盘背板以及满配所有硬盘盘架 6.包含阵列卡，至少支持raid1 7..BMC 功能：标配 BMC 诊断模块，可实现对 CPU/内存/硬盘/网卡/风扇/温度/电源等关键部件的故障诊断 8.双白金冗余电源 9.配套光模块、光纤、电源线、网线等所有配套附件 10.需要与智慧托育系统、监控系统连接，确保互操作，需保障配套项目监控录像保存天数≥90天，供应商须结合项目整体规划，保障服务器性能满足日常需求，且硬件（除数据盘）平均日运行资源占用率不得高于70%。 |
| 辅材 | 约200平米中心活动空间，预计需要超五类网线15箱*300米，各类PVC弱电布线管材，超五类网络墙体面板20个，100*100弱电桥架约50米，其他配套必需辅材。 |
| 其他 | 其他未尽事宜请供应商自行添加 |

附件2

项目采购需求调查表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  |
| 地址 |  | 邮箱 |  |
| 服务所属行业 | 按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）所列行业填写，如工业。 |  |  |
| 供应商规模 | （大/中/小/微）型企业 |  |  |
| 供应商公司基本情况 |  |  |  |
| 供应商公司具有的相关资质情况 |  |  |  |
| 供应商公司近5年来同类同规模案例及合同金额 | 项目 1 名称：XX ；合同金额：XX万元； …… |  |  |
| 历史成交信息 | 提供采购结果公告网址链接 |  |  |
| 可能涉及的运行维护、备品备件、耗材等后续采购 |  |  |  |
| 针对本项目的补充服务措施 |  |  |  |
| 报价要求 | 报价包括：设备费、安装费、调试费、保险、人工费、培训费、维保费、运输费、税费等其他所有费用 |  |  |
| 其他需要注明的事项以及对此次采购的意见与建议 |  |  |  |

备注：该调查表格式及内容可结合实际完善补充。

供应商名称（加盖公章）

年    月    日

附件3

初步报价测算表

| 名称 | 单位 | 数量 | 预报价(万元) | 产品厂商、型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24口POE交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 无线AP | 台 | 3 |  |  |
| 出口路由器 | 台 | 1 |  |  |
| 核心交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 42U机柜 | 台 | 1 |  |  |
| 智慧托育软件 | 套 | 1 |  |  |
| 门禁智能人脸识别测温一体机 | 套 | 1 |  |  |
| 智慧大屏 | 台 | 1 |  |  |
| 智能空气监测仪 | 套 | 1 |  |  |
| 服务器 | 台 | 1 |  |  |
| 辅材 | 批 | 1 |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 备注1 | 所有软硬件产品原厂质保5年 |  |  |  |
| 备注2 | 设备详细参数附后。 |  |  |  |
| 备注3 | …… |  |  |  |

注：根据附件1各项分别报价，如有其他备注内容自拟。

供应商名称（加盖公章）