江北区残疾人联合会

关于2025年残疾人基本辅具采购的市场调查公告

各相关辅具服务机构：

您好！

为进一步提升我区残疾人的生活质量，帮助他们更好地融入社会，江北区残疾人联合会拟通过政采云平台采购一批残疾人辅具。为更全面开展设备需求调查，进一步了解辅具产品价格，现面向社会开展残疾人基本辅具采购需求调查，请有意愿参与以下项目且具有合格资质、良好信誉和售后服务能力的供应商积极报送资料。

一、采购项目概况

本次采购的残疾人基本辅具355件。具体需求数量及参数（采购清单）要求如下：

| 辅具名称 | 数量 | 规格参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 防压疮座垫 | 2 | 坐垫采用700um的薄膜植绒， 最大承载重量100KG， 膨胀后的尺寸：长450mm 宽420mm 厚55mm |
| 防压疮床垫 | 1 | - 外形尺寸2000mm*900mm(误差±100mm)，导气管长度≥1500mm，气室数量22个充放气交换时间； 2、充气泵可分别对单双排气室进行循环充放气，气泵每次充气6min，放气4min, 10 min为一周期，循环往复，充放气时间误差不大于±10%； 3、充气泵出口充气压力可调，最大压力应不小于12kpa； 4、气床垫在最大工作载荷下，其最大压力应不小于4kpa； 5、喷气压力：气床垫的充气气压大于3.5kPa±0.5kPa时，充气垫上的气孔能明显均匀排出气体（带喷气功能的气床垫适用）； 6、工作载荷：气床垫工作载荷135kg； 7、气密性：气床垫承重135kg重物，对气床垫充气，锁闭管路，放置24h后，气床垫最大压力的压力降≤5%。（适用于所有不带喷气功能气床垫，带起背、翻身功能的气床垫适用于上层气垫）； 8、气床垫折叠次数：气床垫折叠30次后，不得产生明显的折痕；气床垫正常工作时的噪声不大于45dB（A计权）； 9.稳定性：气床垫上的充气泵可正常连续工作不小于24h。 |
| 坐便椅 | 20 | 1.椅架采用加厚钢管材质； 2.便桶采用优质塑料材质，可抽拉可提放； 2.座面ABS材质，可拆卸设计； 4.扶手为优质ABS塑料防滑扶手； 5.座便椅高低可调，尺寸为：58*43*（75-85）cm； 6.可一键折叠，折叠后尺寸为75*55cm。 |
| 助起扶手 | 4 | 1、钢管材质，表面喷粉，扶手用泡棉，钢管规格Φ22*1.0mm，壁厚1.0mm,宽度/上下高度均可调； 2、加大吸盘脚垫稳定性强。紧固双夹片设计； 3、前后长46CM，左右宽54-59CM，高度68-85.5CM。 |
| 洗浴椅/凳 | 14 | 1.辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒 2.铝合金材质阳极氧化处理，整体6档可调高低。 3.座靠背：PE 中空吹塑成形高强度环保工程塑料. 4.开孔座板和开孔靠背板。 5.尺寸：46/38/70-82cm 6.产品重量1.8kg；承重≥125KG； 7.高度可调，脚管通用互换。 |
| 防滑浴垫 | 2 | 1、产品材质为：PVC树脂，一面具有按摩保健功能的小凸起，方便搓洗脚底，一面具有小吸盘，能吸住任何光滑的地面，防止滑倒； 2、产品环保，柔软坚韧、安全耐用。 3、产品采用环保抗菌材质，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌进行抗菌检测率达90%以上； 4、产品尺寸：46*46CM； |
| 手杖 | 24 | 1.铝合金材质。管直径22mm、壁厚1.2mm，表面氧化处理； 2.高度10档调节，高度74cm---96cm。 3.手柄材质：环保材料，无毒、无害、抗菌、无异味、不吸水、不褪色、易于清洗、防滑、绝缘； 4.支脚垫材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料 |
| 肘拐 | 5 | 1.优质铝合金材质，半肘圈款； 2.pvc 舒适握把； 3.高度 10 档调节，72-95cm； 4.膨胀锁环，橡胶加大加厚底座； 5.TPP 材质脚垫，内含金属片。 |
| 腋杖 | 17 | 尺寸：110-130CM可调节；净重：1.75KG 其结构特点如下：主架采用6063T5高强度 铝合金材质， 脚管和握把可调高低，主客壁厚1.0MM。脚管和伸缩管壁厚1.2MM。腋托和手托采用耐磨防滑舒适无异味。脚垫加厚加大橡胶脚垫，脚垫里面有铁垫片防止穿透脚垫，耐用防滑 |
| 三脚或多脚手杖 | 11 | 1、采用高强度氧化古铜色铝管上支、A3喷涂下支、整体防锈能力强; 2、上支、下支冲有调节孔可供使用者随意调节适用高度，也适用于不同高度人群使用, 管内装有弹珠按钮，轻松一按可徒手轻松调节，伸缩自如，定位安全可靠，伸长量标识清楚； 3、下支四脚管做支撑，扩大受力面积，使用起来更轻松、方便; 4、下支四脚都套有耐磨防滑胶脚，弹性佳，直径不小于13mm,让使用者用得放心; 5、采用高密度泡沫塑料曲柄结构拐杖头，具有容易更换易清洁的功能, 手柄套宽不小于25mm，不大于50mm。调节高度72-92cm; 6.四脚手杖的向内稳定性能不小于1.5°，向外稳定性能不小于4.0°。 |
| 带座手杖 | 17 | 1、采用不锈钢材质，表面 亮面 处理，美观、坚固且耐用。 2、海绵手柄套，柔软舒适符合人体握力学原理。 3、座板为ABS工程塑料面板，方便休息。 4、脚垫：采用三脚着地，配牛津防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳，安全可靠。 5、性能：固定高度，打开74cm，折叠后85cm，适合残疾人、老年人群使用，产品的向内稳定性能不小于1.5度，向外稳定性能不小于4.0度。 6、最大承重100公斤。 |
| 框式助行器 | 5 | 1、铝合金氧化车架不仅轻便美观、还具有不退色、防锈能力强,烟火红扁加宽加厚工字,让产品多一份色彩，更加稳固； 2、车架四脚配有伸缩管，可供使用者随意调节适用高度。也适用于不同高度人群使用； 3、四脚都套有耐磨防滑胶脚，让使用者用得放心； 4、泡棉把手：表面作纹条防滑处理、不易破损、变形，且使用寿命长； 5、可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置； 6、阶梯式车架型，上阶主要辅助行走作用，下阶功能主要让蹲下的使用者要站起来时抓住下阶把手，辅助其站起来的作用； 7、产品的向内稳定性能不小于15°，外向稳定性能不小于4°； 8、产品通过强度性能测试，能够承受≥25KG重量叠加≥75N力，保持≥5min，无破损，松动等异常现象； 9、甲醛释放量测试：以 GB/T17657 - 2022 测试方法进行甲醛释放量测试，检测结果为 n.d.(未检出)； 10、底部套有弹性好，耐磨系数高的防滑胶脚； 11、脚垫为橡胶材质，产品通过盐雾测试，在≥400H情况下，无生锈，起泡，掉漆现象； 12、环保等级：产品环保等级≥E2 级； 13、承重：按GB/T24434-2009中静载试验后，静载荷不小于100kg，不应发生解体、垮塌、裂缝、断裂、倾斜或永久性变形；（ 14、总宽：48CM，高度：52CM，7档调节高度：74-92CM，折叠宽度：10CM，车架6063铝型材材质，管径*厚度：φ25*1.2MM，净重：2.3KG；允许误差范围5%； |
| 普通轮椅 | 48 | 1.车架：由Ф22mm X1.0mm优质钢管焊接组合成型，采用固定式扶手，固定式脚托，锁紧装置可靠，安全性能好，表面静电喷涂处理； 2.前轮：7寸实心前轮，配一体冲压成型金属拐臂，强度高不变形。 3.后轮：24寸实心胎，铝合金轮廓配置36根辐条；配置高强度双波浪手轮圈，采用防滑性设计。 4.刹车：采用钢制肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面，方便使用者上下车；后把配置带刹车功能的手连动刹车。 5.座靠垫：采用600D牛津布座垫，透气舒适，缝边牢固整齐；扶手：采用优质abs扶手垫。 6.护板：选用PP塑料护板。 7.脚踏板：配置高强度塑料脚踏板，脚踏板高度可调。 8.安全带：座位配有加厚型按扣安全带。 9.配有护腿带，防止小腿后移，更加安全。 10.规格：折叠宽度 27cm，座位深度 42cm，座位宽度 45cm，座位离地面高度 45cm；轮椅尺寸（CM)：103*68*88。 11.承重：100KG。 |
| 护理轮椅 | 7 | 1、整车采用优质钢管制成，表面喷塑处理，靠背可折叠；长、宽、高：81*56*85cm 2、座宽：46cm 座高：47cm 座深：37cm 靠背高：40cm 扶手高：22cm 3、前轮：6寸PVC轮， 4、后轮：16寸一体轮，PU胎 5、双交叉管，可背折，带线刹 6、承重：100kg 7、外包装箱尺寸：940*260*920mm |
| 高靠背轮椅 | 4 | 1、 整车采用优质钢管制成，表面电镀处理，靠背五档可以全躺；总长：1110mm,总宽：660mm,总高：960-1250mm,坐宽460mm，座深;420mm,座与地面530mm 2、 黑600D靠背坐垫，防水易清理,带大容量便桶，双刹车； 3、 前轮为7寸实心轮，后轮为24寸PU实心轮，优质加厚铝车圈； 4、 ABS防滑手扶圈；骨科式腿部支架可抬高至水平，可拆卸，便于携带； 5、 铁前叉，ABS脚踏板，吹塑扶手 6、净重:19kg,总重：21.5KG 7、外包装箱尺寸940*260*935mm |
| 功能轮椅（活动、可调节扶手和脚踏） | 6 | 1.车架：由Ф22mm X1.0mm优质钢管焊接组合成型，采用可后掀扶手，可旋转可拆卸式脚托，锁紧装置可靠，安全性能好，表面静电喷涂处理； 2.前轮：7寸实心前轮，配一体冲压成型金属拐臂，强度高不变形。 3.后轮：24寸实心胎，铝合金轮廓配置36根辐条；配置高强度双波浪手轮圈，采用防滑性设计。 4.刹车：采用钢制肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面，方便使用者上下车；后把配置带刹车功能的手连动刹车。 5.座靠垫：采用优质牛津布座垫，透气舒适，缝边牢固整齐；U型便孔，带有便盆；扶手：采用优质abs手垫。 6.护板：选用PP塑料护板。 7.脚踏板：配置高强度金属脚踏板，脚踏板高度可调。 8.安全带：座位配有加厚型按扣安全带。 9.配有护腿带，防止小腿后移，更加安全。 10.规格：折叠宽度 27cm，座位深度 42cm，座位宽度 46cm，座位离地面高度 50cm；轮椅尺寸（CM)：103*68*90。 11.承重：100KG。 |
| 儿童轮椅 | 2 | 1）产品为可折叠。靠背也可折叠，X双支撑架，手驱动后轮式，前后四刹车； 2）车架为优质碳钢，管直径22mm，壁厚1.0mm，表面采用喷涂处理； 3) 靠背可折叠，固定扶手，固定腿托，踏板高度三档调节。 4）座深400mm，座宽420mm，座高450mm,整车宽580mm，车长980mm，车高890mm，收车宽250m，净重11kg，毛重13kg； 5）缝边牢固整齐； 加厚透气蜂网面料软坐垫； 6）脚踏板、护板为ABS材质； 7）前后四刹车设计，更加方便安全，推车人和乘车人都可用 8）6英寸实心前轮；16英寸加厚免充气一体轮后轮；前叉采用双轴承结构；后储物袋设计; 9）轮椅车配备安全带，最大承重小于等于100KG |
| 电动轮椅 | 1 | 1、控制器:360°智能万向控制器 2、电机:250W*2pcs 3、电池:24V12AH(20AH) 4、续航力:15-20KM(视速度路况，体重) 5、最高时速:6Km/H 6、车架颜色:金属烤漆 7、刹车:全自动电子刹车 8、净重:40.3kg 9、毛重:44.24kg 10、整车长:109cm 、整车宽度:65cm、折后宽度:38cm、折后高:76cm、座宽:47cm 、后轮尺寸:16inch、前轮尺寸:10inch、座高:53cm 、车高:98cm 、座深:46cm 、靠背高:42cm 16、载重:100kg |
| 盲杖 | 20 | 可充电发光语音钛合金伸缩盲杖，九节卡扣，语音头5厘米，折叠31厘米，长度1.18米-1.5米，危险警报系统，语音求助系统，闪光灯警示 |
| 盲用电饭煲 | 7 | - 产品组成:电饭煲主机、铝制内外喷涂不粘内胆，蒸笼、饭勺、量杯、说明书、电源线。 3.产品规格及性能要求: (1)功率:≥900w: (2)额定电压:220V: (3)额定频率50Hz: (4)电饭煲尺寸：长310*宽258*高227，内胆口径：22CM (4)容量:5L。 4、功能特点: (1)功能按钮均带盲点、文字及七彩闪烁指示灯，外观精美大方: (2)宽电压工作模式160V~250V范围内都能使用，可满足电压不稳定区域用户使用; (3)电饭煲在工作中据有红外线感应功能，当人体靠近电饭煲40CM-60CMR时会播报当前工作状态 。水烧干后自动转入保温(保温度60-80度之间)，具有防烧干功能; (4)具有8个功能按键，精煮饭、快煮饭、柴火饭、煮粥、煲汤、蒸煮、热饭、蛋糕、保温、预约定时、时间增大、减小等功能。 可预约 1-24 小时用户按预约键可以实时播报。全程语音提示，烹饪开始及烹饪结束语音提示:（烹饪已结束 请注意使用安全） (5)通电之后按“开始“键则可满足用户一键煮饭的需求: |
| 盲用电磁炉 | 10 | 1、产品配置：电磁炉主机、汤锅、中文说明书和盲文说明书组成； 2、额定功率：不低于2200W,电压220V，额定频率：50-60HZ； 3、产品材质：主要为主板、芯片、耐高温黑晶防滑面板、塑料外壳； 4、所有按键都具有智能语音导航播报功能，每个按键都带盲文标识； 5、具有显示屏：一个LED四位数码显示屏可显示预约定时信息和功率信息； 6、产品具有闪光报警开关，具有闪光提示功能，适合聋哑人群使用； 7、产品具有“无锅具”安全提醒，反复提醒无锅10次“请放锅具”后自动断电，能自动安全保护； 8、具有特设防溢烫结构，增加防溢烫槽，可将锅中溢出的液体经过防溢烫槽进行引流，方便特殊人群更安全的使用； 9、产品具有6个功能按键，各功能分别为：开关、功能、减小、增大、预约定时、节能快煮； 10、具有8大功能选择，可选择：火锅、炒菜、烧水、煲汤、蒸煮、保温、预约定时、节能快煮； 11、功率具有8段可调节：2300W、1900、1600、1300、1000、800、400、200W，每段功率都有相应的语音播报； 12、开机提示：欢迎使用 关机提示：谢谢使用； 13、产品独立彩盒和泡沫包装； 14、提供生产厂家有效的 ISO09001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001 职业健康与安全管理体系认证证书； 15、需提供产品3C认证证书，以及具有检验检测资质的第三方检测机构出具的带“CMA”“CNAS”标志的产品检测报告。 |
| 盲用电热水壶 | 1 | 1.执行标准：产品符合GB4706.1-2005，GB4706.19-2008国家标准。 2.产品组成：接收器+水壶+底座三部分组成； 3.产品材质：内胆需使用304不锈钢一体成型，外壳使用PP塑料材质； 4.水壶主体采用双层防烫设计，适合视障人士使用； 5.按键式开盖方式，方便视障及老人使用； 6.额定功率：1500w，电压：220V∽，额定频率：50HZ，容量：2L； |
| 多功能护理床 | 1 | 3）产品尺寸：2100MM*900MM*500MM 铝合金护栏4档 左右翻身（左右0-45度） 曲腿（上曲腿0-20度，下曲腿0-70度） 便孔230*280MM 输液架（不锈钢） 静音轮（ABS）360度旋转 洗头盆（ABS） 木餐桌（木质） 床头尾部宽90CM*高40CM 床头的头部宽90CM*35CM 配带床垫 、起背功能，调整起背角度，轻轻松松坐起。 2、抬腿功能，提高腿部舒适度。 3、落腿功能，呈坐姿，方便饮水就餐。 4、翻身功能，间歇性翻身，切换躺卧姿势，舒适度好。 5、助便功能，便盆自动升起。 6、洗头功能，方便使用者头部清洗 |
| 手持式放大镜（带光源） | 3 | 1、符合国家和行业相关标准要求； 2、成像清晰，无成像弯曲、发毛、边缘带色； 3、无肉眼可见的气泡、条纹、白色结石、黑点、白点等； 4、镜片表面无水迹、指印、油污、尘埃、霉斑等； 5、放大倍率：2.5倍,局部5倍 6、使用4.5V、20MA、白光LED电珠，采用两节5号电池供电； 7、照明光源：白光LED； 8、手柄可折叠，既可作为手持式助视器变换阅读距离使用，也可以将支架展开，作为立式使用； 9、支架：平衡、稳定、回转灵活； 10、视场直径：90MM, 允许误差±10%； 11、透镜材质：PMMA； 12、提供生产厂家有效的 ISO09001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001 职业健康与安全管理体系认证证书； 13、提供制造厂家的授权书，以及具有检验检测资质的第三方检测机构出具的带“CMA”“CNAS”标志的产品检测报告。 |
| 低视力眼镜 | 3 | 1、符合国家和行业相关标准要求； 2、成像清晰，不应出现成像弯曲、发毛、边缘带色； 3、不应有肉眼可见的气泡、条纹、白色结石、黑点、白点等； 4、镜片表面不应有水迹、指印、油污、尘埃、霉斑等； 5、各零部件装配齐全，准确，可靠； 6、镜片顶焦度：+4D-32D； 7、镜片采用的是光学树脂材料； 8、镜架采用的金属镜架； 9、提供生产厂家有效的 ISO09001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001 职业健康与安全管理体系认证证书； 10、提供制造厂家的授权书，以及具有检验检测资质的第三方检测机构出具的带“CMA”“CNAS”标志的产品检测报告。 |
| 双筒和单筒望远镜 | 6 | 1、成像清晰，不应出现成像弯曲、发毛、边缘带色； 2、不应有肉眼可见的气泡、条纹、白色结石、黑点、白点等； 3、镜片表面不应有水迹、指印、油污、尘埃、霉斑等； 4、各调节部件运转灵活，间隙应均匀适当，方便调节； 5、屈光度：-12D～+5D； 6、出瞳距离：58~74mm； 7、放大倍率：2.8倍； 8、提供生产厂家有效的 ISO09001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001 职业健康与安全管理体系认证证书； 9、提供制造厂家的授权书，以及具有检验检测资质的第三方检测机构出具的带“CMA”“CNAS”标志的产品检测报告。 |
| 眼镜式助视器 | 4 | 1、成像清晰，不应出现成像弯曲、发毛、边缘带色； 2、不应有肉眼可见的气泡、条纹、白色结石、黑点、白点等； 3、镜片表面不应有水迹、指印、油污、尘埃、霉斑等； 4、各调节部件运转灵活，间隙应均匀适当，方便调节； 5、放大倍率：4倍； 6、视场角：12.5°； 7、近焦距离（指可清晰观察到目标物的最近距离）不大于250mm； 8、镜片采用全表面镀膜； 9、物像不变形； 10、提供生产厂家有效的 ISO09001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001 职业健康与安全管理体系认证证书； 11、提供制造厂家的授权书，以及具有检验检测资质的第三方检测机构出具的带“CMA”“CNAS”标志的产品检测报告。 |
| 成人助听器 | 53 | （1）验配范围：细声管≤ 90dB 阻尼耳钩≤ 115dB （超大功率） （2）通道数：16个 （3）可调频段数：8个 （4）程序数：4个 （5）舒适聆听365 （6）自适应场景学习 （7）自适应噪音抑制 （8）自动自适应指向性 （9）自由转频 （10）可扩展动态范围 （11）双耳无线传输 （11）双耳同步 （12）iPhone直连 （13）数据记录 （14）IP68 （15）配36颗电池。 |
| 儿童助听器 | 1 | 全数字信号处理 双麦克风技术 独立调节通道：16个 独立可调频段数：16个 自动聆听程序：6个 手动聆听程序：3个 自动声反馈抑制设置 突发噪声抑制 双轨高频重塑 低电压提示，可调节提示音频率和强度原位测听功能 IP68防风防潮防尘外壳设计 方向性麦克风 支持手机APP 蓝牙直连 |
| 听书机 | 4 | 1、所有功能按键都具语音提示功能； 2、所有功能按键均有凸点盲文和中文标识； 3、具有听书机功能，可直接播放TF卡中预存的MP3或WMA音乐及有声书文件； 4、具有FM/AM双波段收音机功能； 5、具有自动搜台和手动旋钮选台功能；（ 6、具有暂停播放功能； 7、具有音频循环播放功能，在音频模式下，具有至少文件夹、单曲、全部循环三种模式； 8、具有拉杆收音天线； 9、具有显示屏，显示屏可显示时间和操作信息； 10、包装清单：主机、说明书保修卡、充电/数据线、手挂绳； 11、提供生产厂家有效的 ISO09001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001 职业健康与安全管理体系认证证书，并加盖生产厂家公章； |
| 便携式手写板 | 3 | 1、屏幕尺寸：8.5英寸； 2、具有书写功能：可用手写笔（或其他工具：笔帽、手指甲等）在屏幕上进行书写； 3、具有一键擦除功能，屏幕闪烁，完成屏幕内容擦除； 4、电源：纽扣电池供电，可更换,可供擦写50000次以上，使用寿命：3-5年； 5、感应方式：电磁压感应； 6、使用无毒塑胶材料制成，耐磨耐摔，使用寿命长，安全，放心； 7、书写方式多种多样，既可以用配备的手写笔，也可以用手指书写, 还可以用其它工具代替，方便实用； 8、表面光滑细腻，容易擦洗，便于保养； 9、多种颜色可选； 10、产品尺寸：21.1*14.6*0.45MM； 11、重量：110g； 12、提供生产厂家有效的 ISO09001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001 职业健康与安全管理体系认证证书； 13、提供制造厂家的授权书，以及具有检验检测资质的第三方检测机构出具的带“CMA”“CNAS”标志的产品检测报告。 |
| 音乐闪光门铃 | 2 | 1、外观采用雅光磨沙半透明设计，简洁大方，采用高亮度七色幻灯闪烁，大面积闪光强,适合耳聋耳背者； 2、具有三种工作模式:A、铃声+七彩闪灯 B、铃声 C、七彩闪灯； 3、具有32首音乐供选择；内置数码按钮铃音大小五级可供调节，闪灯颜色可选； 4、接收器使用3节五号电池，遥控器使用1节12V23A电池，换用方便； 5、接收器带支架，具有桌面立放和枕下平放以及佩挂于腰间三种安置方式，可随身携带，安装使用方便； 6、具有较强的抗干扰能力，空旷区域达200米有效距离； 7、门铃尺寸:接收端:9*6.2*3.3cm，发射端:7.5*4*2cm； 8、配置：门铃接收端一个，发射端一个，一节七号电池，一块双面胶； 9、提供生产厂家有效的 ISO09001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001 职业健康与安全管理体系认证证书； 10、提供制造厂家的授权书，以及具有检验检测资质的第三方检测机构出具的带“CMA”“CNAS”标志的产品检测报告。 |
| 闪光+音乐电热式报警壶 | 1 | 1、水壶应由水壶主体、水壶底座和无线接收器组成； 2、额定功率：不低于1800w，电压：220V，额定频率：50-60HZ，容量不低于1.7L； 3、水壶应具有无线传输功能，水壶主体与无线接收器连接后发射无线信号传输至无线接收器。 4、水壶主体和水壶底座连接后，无线接收器应语音提示“您好， 水壶已通电，请注意使用安全”。水壶启动烧水按键后，无线接收器应语音提示“开始烧水”。烧水功能完成后，无线接收器应语音提示“您好，水开了”。 5、烧水功能完成后无线接收器应可通过语音播报、闪光和震动进行提示。 6、水壶主体应具有保温功能。 7、无线接收器音量应可大、中、小三档调节。 8、无线接收器铃声应有36种可选。 9、无线接收器应可设置并显示时间，内容应包括年、月、日、时、分。 10、无线接收器应具有3.5 mm耳机插孔，插入耳机时，耳机和扬声器应可同时播放声音。 11、无线接收器应带有支架，应可平放、立放、斜放或佩挂于腰间。 12、无线接收器按键操作时应有语音提示。 13、无线接收器应具有语音报时功能，可语音播报当前时间。 14、无线接收器可显示和语音播报温度和湿度。 15、无线接收器应具有闹钟功能，应可开启或关闭，在闹钟开启时，应可显示闹钟图标。 16、闹钟提醒方式应有单铃声、单闪光、单震动、铃声+闪光、铃声+震动、闪光+震动六种模式可选。 17、无线接收器应具有--键止闹功能。 18、无线接收器应可同时连接电饭煲主机和水壶主体作为提示器用。 19、无线接收器应具有红外人体感应灯功能功能，应可开启或关闭，在开启红外人体感应灯功能时，应可显示图标； 20、提供生产厂家有效的 ISO09001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001 职业健康与安全管理体系认证证书，并加盖生产厂家公章； |
| 防走失智能手环 | 2 | 1、显示屏：不低于1.83英寸，分辨率：不低于240*240像素全视角彩色IPS触摸高清屏； 2、按钮方式：触摸 +按钮； 3、表带采用食品级硅胶，深度防水防尘设计； 4、具有实时GPS卫星+WIFI定位+GPRS定位+LOS定位+惯性定位+北斗定位多重定位； 5、具有视频通话，双向通话，上课勿扰禁用，陌生号码自动拦截，SOS紧急拨号 ，手表微聊功能 6、具有语音对话功能； 7、支持移动、联通、电信，4G全网通； 8、具有实时定位跟踪功能； 9、具有历史轨迹查询功能:可查询1个月时间范围内的历史轨迹； 10、具有电子围栏功能，可设定多个电子围栏，具有出栏提醒功能；； 11、具有跌倒报警，防脱落功能； 12、具有远程关机功能； 13、具有动态心率、血压、血氧、测温功能； 14、具有自动接听功能； 15、具有语音报时功能； 16、具有大音量，大字体功能； 17、具有睡眠提醒，睡眠监测功能； 18、具有久坐提醒，吃药提醒功能； 19、支持PC端统一数据后台管理； 20、提供生产厂家有效的 ISO09001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001 职业健康与安全管理体系认证证书，并加盖生产厂家公章； 21、符合国家强制性产品3C认证，并提供产品的3C证书； 22、符合国家无线电管理规定和技术标准，并提供产品的无线电发射设备型号核准证； 23、具有电信设备进网许可，并提供产品的入网许可证。 |
| 盲表 | 1 | 1.内配置进口机芯与进口电池，搭配不锈钢表带，简约大字点加三针显示，可同时满足低视力或老人听力不便，耐用，防沾水，不过敏等特点。 2.盲表由表壳、金属表带、电子机芯、表扣，底盖组成； 3.功能：三针大字点数字显示，清晰超大声音语音报时，防过敏电镀层； 4.金属电镀层，环保无镍电镀，手表准确度，30天+-3秒内； 5.产品配置说明，不多与3个按键操作，方便低视力和盲人以及老年人使用。 6.大声音报时与闹钟，还增加年、年、日、星期报功能；表面颜色：黑色、白色； 7.报时/贪睡功能，闹钟功能、生活防水 |
| 轮式助行器 | 6 | 1、铝合金氧化车架，防锈能力强； 2、车架四脚配有伸缩管，可供用户随意调节适用高度； 3、前置：2个5"塑料轮。后配：防滑耐磨胶脚； 4、泡棉把手：不易破损、不变形，且使用寿命长； 5、可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置； 6、产品的向内稳定性能不小于15°，外向稳定性能不小于4°； 7、产品通过强度性能测试，能够承受≥25KG重量叠加≥75N力，保持≥5min，无破损，松动等异常现象； 8、甲醛释放量测试：以 GB/T17657 - 2022 测试方法进行甲醛释放量测试，检测结果为 n.d.(未检出)； 9、底部套有弹性好，耐磨系数高的防滑胶脚； 10、脚垫为橡胶材质，产品通过盐雾测试，在≥400H情况下，无生锈，起泡，掉漆现象； 11、环保等级：产品环保等级≥E2 级； 12、承重：按GB/T24434-2009中静载试验后，静载荷不小于100kg，不应发生解体、垮塌、裂缝、断裂、倾斜或永久性变形； 13、总长：48CM，总宽：52CM，总高：74-92CM，前轮直径：12.5CM，车架管径*壁厚：Ф25*1.2MM，净重量：2.5kg；允许误差范围5%； 14、需提供产品的医疗器械备案信息表； 15、提供生产厂家有效的 ISO09001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001 职业健康与安全管理体系认证证书，并加盖生产厂家公章； |
| 防溢报警器 | 1 | 1、防溢功能：将挂钩置于容器边，呈悬挂状，液体在接触防溢开关时，即报警提示； 2、材质：不锈钢销+ABS塑料底座。 |
| 手持电子助视器 | 1 | 1、屏幕尺寸:3.5英寸液晶显示屏； 2、放大倍率：1-32倍； 3、具有14种高对比显示模式； 4、有记忆功能：开机后能记住上一次的操作； 5、支持语音提示，背光、补光可调，使用方便舒适； 6、具有冻屏功能，拍照后可放大、缩小、变色； 7、具有屏幕亮度调节功能； 8、具有视频输出端口：可连接电视及投影仪等输出设计，把内容显示在外接屏幕上； 9、自带手写支架，方便阅读和手写； 10、具有可拆卸可持续充电锂电池，一次充电可持续使用5-6小时； 11、采用智能省电设计，画面静止且无操作2分钟后自动关机，环保功能； 12、采用全新平台，极速60fps，无卡顿，无拖影，流畅阅读； 13、采用全新智能算法，智能适应图像场景，任何环境轻松阅读； 14、采用轻巧外形,零距离设计，支持手写，携带方便； 15、采用高端广角镜头，更大视野，显示更多文字，保障连续完整阅读； 16、具有自主知识产权，并提供本产品的生产厂家的高清助视康复设备实用新型专利证书； 17、提供生产厂家有效的 ISO09001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001 职业健康与安全管理体系认证证书； 18、提供制造厂家的授权书，以及具有检验检测资质的第三方检测机构出具的带“CMA”“CNAS”标志的产品检测报告。 |
| 滤光镜 | 1 | 1、采用全包围防漏光镜架设计，可有效阻挡有害光线进入眼睛，同时还可保证最开阔视野； 2、镜片采用7层涂层设计：2层加硬涂层、防水性涂层、防油涂层； 3、镜片无度数； 4、偏振方向角度偏差小于3°； 5、镜片偏振效率指标不低于99%； 6、镜片可有效过滤波长范围在400-500nm之间的光波95%以上； 7、提供生产厂家有效的 ISO09001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001 职业健康与安全管理体系认证证书； 8、提供制造厂家的授权书，以及具有检验检测资质的第三方检测机构出具的带“CMA”“CNAS”标志的产品检测报告。 |
| 胸挂式放大镜 | 1 | 1、符合国家和行业相关标准要求； 2、放大倍率：2.5倍,局部5倍 3、视场直径：100mm； 4、带光源； 5、透镜材质：PMMA； 6、手柄可折叠，既可作为手持式助视器变换阅读距离使用，也可以将支架展开，作为立式使用； 7、支架：平衡、稳定、回转灵活； 8、提供生产厂家有效的 ISO09001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001 职业健康与安全管理体系认证证书； 9、提供制造厂家的授权书，以及具有检验检测资质的第三方检测机构出具的带“CMA”“CNAS”标志的产品检测报告。 |
| 弯柄/长柄洗浴刷 | 2 | 1、产品由：舒适刷头+防滑仿硅胶手柄材质； 2、弧型长柄设计，贴合人体曲线； 3、可拆卸刷头，方便清洗； 4、适合于老年人/残障人等人士使用。 |
| 专用餐具（刀、叉、勺、筷、杯） | 1 | 1、材质为304不锈钢+TPE软胶+食品级硅胶+食品级pp材质； 2、绑带方向角度可360°任意调整； 3、绑带为食品级硅胶材质可热水清洗消毒； 4、刀和握把本体可拆卸，本体内部可配重，减轻巴金森氏症患者手部抖动。 |
| 框式助行器（库房） | 10 | 1、铝合金氧化车架不仅轻便美观、还具有不退色、防锈能力强,烟火红扁加宽加厚工字,让产品多一份色彩，更加稳固； 2、车架四脚配有伸缩管，可供使用者随意调节适用高度。也适用于不同高度人群使用； 3、四脚都套有耐磨防滑胶脚，让使用者用得放心； 4、泡棉把手：表面作纹条防滑处理、不易破损、变形，且使用寿命长； 5、可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置； 6、阶梯式车架型，上阶主要辅助行走作用，下阶功能主要让蹲下的使用者要站起来时抓住下阶把手，辅助其站起来的作用； 7、产品的向内稳定性能不小于15°，外向稳定性能不小于4°； 8、产品通过强度性能测试，能够承受≥25KG重量叠加≥75N力，保持≥5min，无破损，松动等异常现象； 9、甲醛释放量测试：以 GB/T17657 - 2022 测试方法进行甲醛释放量测试，检测结果为 n.d.(未检出)； 10、底部套有弹性好，耐磨系数高的防滑胶脚； 11、脚垫为橡胶材质，产品通过盐雾测试，在≥400H情况下，无生锈，起泡，掉漆现象； 12、环保等级：产品环保等级≥E2 级； 13、承重：按GB/T24434-2009中静载试验后，静载荷不小于100kg，不应发生解体、垮塌、裂缝、断裂、倾斜或永久性变形；（ 14、总宽：48CM，高度：52CM，7档调节高度：74-92CM，折叠宽度：10CM，车架6063铝型材材质，管径*厚度：φ25*1.2MM，净重：2.3KG；允许误差范围5%； |
| 盲杖（库房） | 10 | 可充电发光语音钛合金伸缩盲杖，九节卡扣，语音头5厘米，折叠31厘米，长度1.18米-1.5米，危险警报系统，语音求助系统，闪光灯警示 |
| 腋杖（库房） | 10 | 尺寸：110-130CM可调节；净重：1.75KG 其结构特点如下：主架采用6063T5高强度 铝合金材质， 脚管和握把可调高低，主客壁厚1.0MM。脚管和伸缩管壁厚1.2MM。腋托和手托采用耐磨防滑舒适无异味。脚垫加厚加大橡胶脚垫，脚垫里面有铁垫片防止穿透脚垫，耐用防滑 |
| 合计 | 355 |  |

二、相关资格要求

（一）参与调查的供应商应符合下列条件：

（1）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（2）特定资格要求：

根据《医疗器械经营监督管理办法》，供应商投标时须提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》复印件并加盖供应商鲜章。

- 所提供报价产品符合国家和行业相关标准要求；设备技术参数与采购清单要求相符合，性能指标达到规定的标准，如有偏差需做出正负偏差说明。

- 资料要求：供应商相关资质证明材料（营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件、特定资格要求）、市场调查报价函、明细报价表、技术响应偏离表。

三、资料报送

1.递交时间：本公告发出之日起至2025年9月29日工作日8:00-12:00，14:30-18:00。

2.递交方式：按照资料报送要求上传盖章后扫描件。

3.联系人：何老师

联系电话： 023-67664306 ，18623640789

- 特别说明

以上资料内容仅作为江北区残联辅具采购市场调查依据，最终以发布的采购文件为准。

重庆市江北区残疾人联合会

2025年9月24日

（一）报价函

市场调查报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的市场调查文件公告，经详细研究，决定参加该项目的调查。

1.愿意按照调查公告中的一切要求，提供本项目采购内容及相关服务，所报总价为人民币大写：        元整；人民币小写：        元。

2.我方承诺：本次竞采采购的有效期为90天。

3.我方完全理解和接受贵方竞采采购文件的一切规定和要求及评审办法。

4.在整个竞采采购过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞采采购文件》之规定给予惩罚。

5.我方若成为成交供应商，将按照最终竞采采购结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6.我方同意按竞采采购文件规定。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 | 品牌信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人工费 |  | / |  |  |
|  | 各种税费 |  | / |  |  |
|  | 其他费用 |  | / |  |  |
|  | …… |  | / |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

- （三）技术响应偏离表

对于公告需求的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 采购项目需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日