- 采购需求描述

- 项目背景：有2个办公点（主办公点+分支办公点），主办公点含服务器，分支办公点需要安全通道连接到主办公点，总人数约100人。

## （一）边界安全防护需求​

- 在网络出口处部署专业防火墙设备，有效抵御外部网络攻击。防火墙应具备强大的访问控制能力，能够根据源地址、目的地址、端口、协议等多种条件对网络流量进行精细过滤，阻止未经授权的访问和恶意流量进入内网。同时，具备入侵检测与防御功能，及时发现并阻断各类入侵行为，如 DDoS 攻击、端口扫描等。​

## （二）上网行为管理需求​

- 部署行为管理设备，提高网络资源的合理利用效率，规范员工上网行为。该设备能够对员工的上网行为进行全面审计，包括访问的网站类别、应用程序使用情况、网络流量占用等。通过制定合理的上网策略，限制员工访问与工作无关的网站和应用，防止网络资源滥用，降低因访问恶意网站带来的安全风险。​

## （三）终端安全防护需求​

- 安装终端安全防护软件，保障终端设备的安全，防止病毒、木马等恶意程序的入侵和传播。该软件应具备实时病毒查杀、恶意软件防护、漏洞扫描与修复、终端准入控制等功能。通过统一的管理平台，对终端设备进行集中管理和监控，及时发现并处理终端安全问题。​

## （四）服务器安全防护

- 安装服务器安全防护系统，保障服务器设备的安全。该软件应集成防恶意软件、webshell扫描、安全基线、防暴力破解、防火墙、入侵防御、资产管理等多个安全模块，以确保应用及数据安全。除此之外，系统提供可视化的安全管理，通过对海量访问日志数据的分析，找到异常行为、定位未知的安全威胁，帮助用户快速制定应对的安全策略。

## （五）网络架构优化需求​

- 建设核心交换机、网管型接入交换机，主干链路按万兆设计，将内网网关设置在核心交换机上，以实现更高效的网络流量转发和管理。核心交换机应具备高性能、高可靠性和丰富的二层、三层交换功能，支持 VLAN 划分、路由功能、链路聚合等技术，为网络的稳定运行和安全防护提供坚实的基础。​

## （六）远程安全接入办公

- 部署远程办公方案（如SSLVPN），提供安全的远程接入办公环境，确保远程用户能够安全访问公司内部资源，支持详细的资源权限控制，防止数据泄露和非法访问。

- 技术参数

以下设备，投标时需要分项报价。

- 防火墙

- 采购数量：2台，参数如下：

- 1、网络处理能力≥8Gbps，并发连接≥200万，每秒新建连接≥10万/秒；标准配置板载≥8个10/100/1000M自适应电，≥2个千兆光口，≥2个万兆光，≥2个扩展槽，≥1个Console口。含≥3年硬件维保服务、≥3年IPS、防病毒、应用识别、URL过滤、威胁情报升级服务；IPSec VPN、SSL VPN等扩展功能模块包含每台至少10个IPSec VPN，两台总公共至少100个 SSL VPN授权。

- 2、支持MPLS流量透传；支持针对MPLS流量的安全审查，包括漏洞防护、反病毒、间谍软件防护、内容过滤、URL过滤、基于终端状态访问控制等安全防护功能；

- ★3、支持MTU≥9000byte的巨型帧Jumbo Frame （提供能够体现上述功能的配置截图并加盖投标人公章）；

- 4、产品必须支持在源地址转换过程中，对SNAT（源地址转换）使用的地址池利用率进行监控，并在地址池利用率超过阈值时，通过SNMP Trap、邮件等方式告警；

- 5、产品必须支持DS-Lite CPE B4功能，支持成为b4或aftr角色，支持从DHCPv6服务器或手动方式获取AFTR参数；

- 6、产品必须支持共享上网检测功能，支持共享接入检测和共享接入管控功能，可以通过设置管控地址和例外地址优化管控功能，同时支持阻断或告警动作；

- ★7、产品支持灵活的服务链编排功能，支持串接链和旁路链，支持网元组的方向和位置设置。（提供能够体现上述功能的配置截图并加盖投标人公章）；

- 8、产品支持灵活的细粒度引流策略，可基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、目的地址、服务、VLAN、服务链、流量方向（内网到外网/外网到内网）的引流策略，并详细记录日志。

- ★9、支持WEB攻击防护，包含防扫描、HTTP 异常防护、SQL 注入攻击、跨站脚本攻击、命令执行攻击、代码执行攻击、目录遍历攻击、敏感信息泄露、webshell 防护、HTTP行为管控、HTTP Flood 攻击防护、WAF 动态防护、Web 浏览病毒页面重新定向、Web 漏洞攻击防护等功能（提供能够体现上述功能的配置截图并加盖投标人公章）；

- ★10、支持SSL解密功能，解密后的数据会进入到高级功能中进行扫描，用以实现加密流量的安全防护，（提供能够体现上述功能的配置截图并加盖投标人公章）；

- 11、产品支持将告警信息以SNMP Trap、邮件、声音、短信等形式通知管理员，告警信息的范围至少包括配置变更、病毒事件、攻击事件、异常事件、失陷主机告警、并发数告警、CPU利用率、内存利用率、硬盘利用率、接口带宽利用率、NAT端口池利用率等；

- (二)上网行为管理

- 采购数量：1台，参数如下：

- 1、带宽性能≥120M；网络处理能力≥2Gbps，最大并发连接数为≥16万，最大新建连接数为≥3500/秒；标准1U机箱；配置≥6个千兆电接口，≥1个扩展槽，≥1T机械硬盘；含≥3年硬件维保服务、≥3年特征库升级服务；

- 2、所投产品支持网关模式、镜像模式和网桥模式部署；

- ★3、设备必须提供物理硬件bypass按钮，便于设备巡检、设备故障时管理员无需重启、关机、断电即可恢复网络通畅。（提供能够体现上述功能的配置截图并加盖投标人公章）；

- 4、能够实时提供在线用户趋势、设备流速趋势、用户流量排名、应用流量排名、用户实时流量和应用实时流量等信息；

- 5、可以对下载工具、视频播放、网络游戏、金融理财、即时消息、移动应用有独立的分类进行识别控制；

- ★6、支持通过主动探测和被动识别的方式实现网络中设备资产以及数字资产的发现与管理。（提供能够体现上述功能的配置截图并加盖投标人公章）。

- ★7、支持Web访问质量监测功能，可对监测对象的Web 访问质量实时监测，对当前网络诊断的结果进行评级。（提供能够体现上述功能的配置截图并加盖投标人公章）

- 8、根据URL库及URL关键字进行网址访问管理，一条策略实现阻断、记录、告警，方便维护；

- 9、支持多级虚拟通道，可以将物理带宽分成至少7级虚拟通道，合理分配物理带宽资源；可以限制P2P、视频等大流量应用的最大带宽上限，减少带宽的浪费；

- ★10、支持离线客户端审计、支持最大缓存大小、最长缓存时间设置。（提供能够体现上述功能的配置截图并加盖投标人公章）；

- 11、支持本地、LDAP、LDAPS、Radius、邮件认证、钉钉、企业微信、CAS、OAuth认证、动态口令ID联动的动态二维码认证方式的WEB认证。支持在界面上通过配置，将一台设备作为独立的认证服务器配合审计设备使用，提升认证性能。

(三)终端安全管理系统

- 采购数量：100套，参数如下：

- 1.产品采用控制端+客户端架构，通过统一控制中心实现对各客户端统一策略下发、运行管理、全网健康状态监测、统一杀毒等、统一补丁功能；客户端授权数量：≥100个Windows PC客户端授权；

- 2、支持按照终端类型/分组统计及分配管理每个功能的终端授权使用数量；

- 3、★支持不少于三个引擎混合使用，提高病毒检出率；（提供功能截图并加盖投标人公章）；

- 4、支持对压缩包内的病毒扫描，支持多层压缩包的扫描，可自定义配置压缩包的扫描层数，至少大约10层模式下的扫描；

- 5、支持勒索病毒免疫防护，同时支持诱饵文件防护、预防勒索病毒变种；

- 6、支持按补丁类型和级别修复，补丁级别需包括：安全更新、重要补丁、功能补丁、可选补丁等；

- 7、支持主机防火墙功能，通过添加IP、域名规则、支持允许/拒绝规则、支持任意流向拦截和允许，支持TCP、UDP、TCP+UDP、ICMP、多播和组播；

- 8、★支持对主机磁盘、主机内存、主机引导区、移动存储介质等的病毒检测，病毒检测类型包含文件感染型病毒、宏病毒、蠕虫、木马程序、间谍软件、脚本恶意程序、后门程序、僵尸程序、勒索软件、RootKit 恶意程序、BootKit恶意程序等，病毒处理动作包含阻止、删除、隔离、清除还原等；（提供功能截图并加盖投标人公章）

- 9、★支持按照补丁的维度统计补丁安装情况，包括补丁号、系统类型、补丁类型、补丁级别、补丁名称、补丁描述、发布日期、漏洞CVE编号、漏洞CNNVD编号、未安装、已安装、已安装未生效、已排除、未更新补丁库。并支持导出统计报表。（提供相关证明材料并加盖投标人公章）

(四)服务器安全管理系统

- 采购数量：4套，参数如下：

- 1、产品需支持有代理部署模式，支持按照服务器物理CPU模式授权和按客户端授权两种授权模式，并且支持两种授权模式统一管理；

- 2、支持一套管控中心统一管理，包括物理服务器、虚拟服务器统一管理；Windows、Linux、信创操作系统统一管理；私有云、公有云环境统一管理；投标产品在Windows、Linux、信创操作系统环境中提供的安全能力需保持一致；

- 3、提供十五类资产的清点能力，包括服务器资产、账号资产、端口资产、网络连接、进程资产、软件应用、web服务、web站点、数据库、Jar包、系统安装包、启动服务、计划任务、环境变量、内核模块；

- 4、★采用主动的方式进行自动化病毒查杀，支持多引擎联动防护Bitdefender、QOWL、云查杀等，支持自定义灵活开启或停用防病毒引擎；支持自定义病毒文件隔离、删除、修复、监控多种处理方式。提供自定义防护等级控制可避免启动风暴和查杀风暴；（提供相关证明材料并加盖投标人公章）

- 5、支持增强引擎和人工智能引擎；

- 6、支持webshell实时防护及定期扫描两种方式，支持webshell扫描路径设置，系统需具有webshell扫描引擎功能，支持PHP、JSP、ASP、ASPX等文件的恶意webshell检测，支持对webshell文件设定白名单，支持对文件进行下载、隔离、恢复加白操作，避免对网站核心系统文件造成影响；

- 7、针对Windows和Linux操作系统提供安全基线检查功能，系统应内置多种基线模版，包括但不限于CIS安全基线、支持等保二级、等保三级基线检查、支持系统配置与服务核查、支持账户安全、应用配置检查等；

- 8、报表模板内置50+安全报表内容模块，用户可根据需求自定义勾选安全报表包含内容。

(五)核心交换机

- 采购数量：1台，参数如下：

- 1、性能参数：≥24个1G/2.5G/10G SFP+光口，≥2个40GE QSFP+光口；

- 2、交换容量≥2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率≥810Mpps/1260Mpps；

- 3、支持全端口线速转发；

- 4、支持NMC/vNMC/NAC/SAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；

- 5、支持胖瘦一体化；

- 6、支持双电源模块，配置2个150W可插拔AC交流电源。

(六)接入交换机

- 采购数量：1台，参数如下：

- 1、≥24个千兆电口，≥4个万兆SFP+光口；

- 2、交换容量≥1.08Tbps/10.8Tbps，包转发率≥560Mpps/740Mpps；

- 3、支持IPv4、IPv6 静态路由、三层聚合、ACL、端口镜像、全端口线速转发等功能。

- 实施要求

（1）采购合同签订后，需在一周之内完成供货与部署。

（2）供应商必须承诺对本项目技术文件以及由用户提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密。供应商须按用户的要求签订保密协议，未经用户书面许可，不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。

- 评标标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （40%） | 40分 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 投标报价得分以四舍五入保留小数点后二位。 | 设备清单需分项报价 |
| 2 | 技术部分 （40%） | 技术参数 （25分） | 有效投标人的起评分为25分。 1、投标文件投标应答有一条不满足招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中带“★”号标注的部分），从起评分中扣除3分，扣完为止。 | 提供证明材料复印件并加盖投标人公章 |
|  |  | 方案设计 （10分） | 投标人根据本招标文件的建设内容要求，提供总体方案。方案总体设计合理，要求包含项目建设背景、建设目标、建设任务、建设内容及功能描述等内容，实现思路清晰、关键技术阐述明确、系统及平台功能完善等。 方案详尽、理念先进、逻辑结构清晰、科学合理的，得8-10分；内容基本满足采购需求、逻辑结构较清晰、具有一定先进性和可行性的，得6-7分；方案理念较一般、逻辑结构不清晰、对项目理解不深的，得1-5分，未提供或不符合项目实际的得0分。 | 提供总体设计方案 |
|  |  | 售后服务能力 （5分） | 1、提供本地健全的售后服务体系。 2、保障措施：故障响应措施（人员到位，备品备件等）及定期巡检的措施; 由评委根据售后服务方案合理性、优越性、可行性及其他服务承诺由评委酌情打分，优得5分，良得3分，一般得1分。 | 提供售后服务方案 |
|  | 商务部分 （20%） | 制造商资质 （16分） | 1、为保障产品功能安全稳定性，安全设备厂商应具备CCRC信息安全服务资质-软件安全开发一级得4分，二级得2分，不具备不得分。 2、为保障产品功能安全稳定性，安全设备厂商应具备中国信息安全测评中心颁发的国测信息安全服务资质-安全工程类三级得4分，二级得2分，不具备不得分。 3、为保障产品供应链安全，安全设备制造商应具备ISO28000供应链安全管理体系，具备得4分，不具备不得分。 4、终端安全管理系统产品近三年任意一年IDC市场排名第一得4分，第二得2分，第三得1分，其余不得分。 | 提供证书复印件并加盖投标人公章 |
|  |  | 类似业绩 （4分） | 1、投标人具有近三年的类似集成类项目案例，按要求每提供一个项目案例得2分，最高得4分，没有不得分。 需提供以下材料： 需要提供合同关键页（包含具有建设单位名称及建设单位公章的关键页）复印件。 | 提供合同复印件关键页并加盖投标人公章 |