煎药耗材采购要求

| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 预算单价 （ 元 ） | 合计 （ 元 ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中药液体包装卷 | 100*0.13mm | 460/件2组4卷 | 460 | 460 |
| 无纺布 | 45*50cm | 1个 | 1 | 1 |

一、中药液体包装卷参数：

1.能与北京东华园和山东三延中药汤剂包装机通用。

2.规格：宽10厘米。

3.厚度：115-125 um。

4.熔点：大于等于120℃，重金属含量(mg/kg)≤1。

5.用于普通汤剂的包装，耐高温PE/ PET塑料材质，卫生健康。

6.超厚薄膜，抗压强度高，不易破损，携带方便，加热方便。

7.包装量250毫升。

8.符合国家食品药品监督管理局，国家药品包装容器（材料）标准。

9.印刷质量应符合GB/T7707-2008的规定。

10.提供第三方检测机构出具的产品质量检测报告。

二、无纺布袋技术参数

- 1.感官要求：色泽正常，无异臭，不洁物等。

- 2.重金属含量(mg/kg)≤1。

- 3.浸泡液：符合要求，迁移实验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变。

4.无纺布袋制作要求使用克重≥35g/㎡的无纺布。

5.按GB/4806.7-2016食品安全国家标准，食品接触用塑料及制品进行。

- 6.无纺布袋布质密实，耐高温，无破损。

7.提供第三方检测机构出具的产品质量检测报告。

三、其他要求

- 1.包装卷应按照采购人的要求定制医院相关信息，费用包含在报价中不在另行收费。

- 2.提供产品和煎药机24小时电话咨询服务，设备故障维修24小时内响应（一般故障24小时内解决），维修上门费用100元/次（不在另行收取维修费），设备配件按厂家出厂价收取。