双摇式医用病床参数

- 1.规格尺寸：外形尺寸满足长≥2050mm、宽≥900mm、高 500mm；床体额定静载荷≥300kg；背部调节角度范围 0~75°，偏差≤±5°；腿部调节角度范围 0~45°，偏差≤±5°。

2.床头尾板：采用高强度 ABS 工程塑料材质，床体四角配置防撞包角，配备定位锁紧装置；尾板外侧预留患者信息标识卡插槽。

3.升降操控系统：配置折叠式钢制摇杆，升降螺杆管壁厚度≥1.0mm；升降丝杆选用 45# 钢材，采用双丝挤压成型工艺，操作便捷，适配临床护理作业需求。

4.防护护栏：双侧配置分离式欧式护栏（共 2 片），护栏主体为高强度 ABS 工程塑料材质；护栏升降搭载阻尼缓冲装置，实现升降速度与噪音可控，护栏下放后可隐藏于床面板下方，与床框保持齐平。

5.餐桌板：配备 ABS 材质翻转式餐桌板，具备耐磨损、耐潮湿、耐腐蚀特性，表面光洁易清洁。

6.床体结构：床面板采用整体一次冲压成型工艺，具备透气、防滑性能；主床框选用规格≥40×80mm、壁厚≥1.0mm 矩形钢材焊接成型，表面光滑无毛刺，外观规整；床体双层大架选用规格≥30×60mm、壁厚≥1.0mm 矩形钢材焊接制成，结构稳固。

7.移动脚轮：采用一脚中控刹车结构设计，脚轮为聚氨酯耐磨单面轮，轮径 125±5mm，具备高级静音、防缠绕特性，制动效果可靠，耐磨性能优异。

8.医用床垫：厚度≥60mm，采用海绵椰棕复合结构的防水透气型床垫；床垫内芯由≥40mm 厚环保椰棕与≥20mm 高密度海绵复合制成，满足医用使用要求。

9.配套床头柜ABS材质，≥48*48*76cm。

10.配套输液架：配置手动升降式输液架，采用高强度管材制作，升降调节范围适配临床输液作业需求，具备稳固锁定功能；安装方式适配床体结构，可灵活拆卸或固定，操作便捷，承载性能满足医用输液使用标准。