营业执照复印件（盖鲜章）

| 调研信息 |  |  |  |  | 报价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 预算/万元 | 技术要求 | 报价（元） |  |  |
| 1 | 演播室升级改造服务项目 | 1批 | 49 | 见下方技术要求 | 报总价 |  |  |
| 合计金额： |  |  |  | 人民币（大写） 小写：¥: 元 |  |  |  |
| 说明：1.本次报价有效期限为30天；2.报价包括人工、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测（含检测用样品）、验收、培训等所有其他有关各项的含税费用；其他: |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  | 联系人： 联系电话： |  |

重庆市巴南区人民医院

市场价格调研报价表

报价日期：

技术参数

- 一、总体要求：

改造成技术先进、功能完备、安全稳定、易于操作的现代化小型演播室。能够高效完成1-3人新闻出像、访谈对话、绿幕背景抠像等多种节目形态的制作。

- 技术要求

- 1.基建改造服务

| 内容 | 参数 | 单位 | 数量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.演播室灯光部分 |  |  |  |  |
| LED平板灯 | 1、输入电压：AC100-240V，50/60Hz； 2、额定功率：200W 功率因数PF≥0.98； 3、色温：3200K-5600K色温线性可调； 4、平均寿命：50000小时； 5、显色指数：CRI＞95； 6、光通量：不少于17600lm； 7、光束角度：120°； 8、驱动电流：0.9A； ▲9、电源：双电源模式，自动切换、输入输出手拉手（提供第三方检测报告、专利证书）； 10、调光：0-100%线性调光； 11、控制协议：标准DMX512协议 RDM功能； 12、噪音：无风扇； | 台 | 7 |  |
| LED 平板灯 | 1、输入电压：AC100-240V，50/60Hz； 2、额定功率：100W 功率因数PF≥0.98； 3、色温：3200K-5600K色温线性可调； 4、平均寿命：50000小时； 5、显色指数：CRI＞95； 6、光通量：8800lm； 7、光束角度：120°； 8、驱动电流：0.9A； ▲9、电源：双电源模式，自动切换、输入输出手拉手（提供第三方检测报告、专利证书）； 10、调光：0-100%线性调光； 11、控制协议：标准DMX512协议 RDM功能； 12、噪音：无风扇； 13、温度监控：内置温度传感器、自动调节功率进行过温保护、显示面板实时查看； | 台 | 4 |  |
| LED 智能聚光灯 | 1、输入电压：AC100-240V,50/60Hz； 2、额定功率：200W，功率因数PF≥0.98； 3、光源：单颗200W RGBYIA模组； 4、色温：2700K-9000K色温线性可调； 5、平均寿命：50000小时； 6、显色指数：CRI＞95； 7、光通量：不少于17500Im； 8、光束角度：10°～55°电动变焦； 9、驱动电流：0.9A； 10、电源输入：输入输出手拉手； 11、调光：0-100%线性调光,频闪效果0～20次/秒； 12、控制协议：标准DMX512协议 RDM功能； ▲13、三动作控制：水平旋转角度≥540°，垂直旋转角度≥270°，调焦； ▲14、冷却：采用导热管传导方式、无风机、超静音； 15、温度监控：内置温度传感器、自动调节功率进行过温保护、显示面板实时查看； 16、外壳：铝合金，防护：IP20，工作环境：—30℃～45℃； | 扇 | 3 |  |
| LED 全彩变焦聚光灯 | 1、输入电压：AC100-240V,50/60Hz； 2、额定功率：200W，功率因数PF≥0.98； 3、光源：单颗200W RGBYIA模组； 4、色温：2700K-9000K色温线性可调； 5、平均寿命：50000小时； 6、显色指数：CRI＞95； 7、光通量：不少于17500Im； 8、光束角度：10°～55°电动变焦； 9、驱动电流：0.9A； 10、电源输入：输入输出手拉手； 11、调光：0-100%线性调光,频闪效果0～20次/秒； 12、控制协议：标准DMX512协议 RDM功能； ▲13、冷却：采用导热管传导方式、无风机、超静音； 14、温度监控：内置温度传感器、自动调节功率进行过温保护、显示面板实时查看； 15、外壳：铝合金，防护：IP20，工作环境：—30℃～45℃； | 台 | 1 |  |
| 50W多色环形灯 | 标配遥控器，便携包， 3个手机位支架，400颗灯珠，3200-6500K, 用来给桌面和产品补光，增加主播前方入镜效果 | 台 | 1 |  |
| 数字灯光控制台 | 1、5最大2048个DMX通道，提供2个光隔离DMX输出端口。通过网络扩展器可输出4路DMX512； 2、釆用ARM CPU工控平台，基于Linux的自定义操作系统，稳定可靠； 3、提供1个Art-NET网络接口，可以连接网络扩展器，支持连接各类3D模拟软件； 4、7" TFT-LCD触摸屏，中英文操作界面，允许外接触摸屏，支持触摸屏窗口布局； 5、12个重演程序推杆*80页+12个按键式重演*80页，共可保存1920个重演程序； 6、支持文字、手写涂鸦、导入图片、外框颜色等命名功能； 7、时间码（灯光秀）支持内部音乐，外部MIDI,内部时钟，一键启动多种触发模式； 8、接受标准MIDI设备控制，提供MIDI IN, MIDI OUT和MIDI THRU接口，允许以主-从方式实现多个控台并机工作； 9、控台自带WIFI,通过CODE专用APP可实现手机，平板等设备控制； | 台 | 1 |  |
| 数字信号放大器 | 1、工作电压：AC180-240V/50/60Hz； 2、连续工作时间：24小时； 3、信号输入：2路三芯/五芯卡侬头插座、1个以太网接口； 4、信号输出：4路光隔离RDM输出、1个以太网接口； 5、外壳：压铸铝，防护：≥IP20，工作环境：—30℃-45℃； | 台 | 1 |  |
| 灯场控制盒护 | 1、工作电压：AC180-240V/50/60Hz； 2、电源输出回路：2L*6A；信号输出回路：2L*DMX512L； 3、电源输入：AC220V±10％，50Hz±2％, 单相/三相五线，单相三线电源输入，每一路有独立的保险管，具有过流保护功能； | 台 | 3 |  |
| 数字直通箱 | 1、工作电压：AC180-240V/50/60Hz； 2、输出回路：12路X16A，控制信号：DMX-512输入； 3、电源输入：220V+10%,50/60H，单相/三相五线； 4、信号线输入：三芯/五芯卡侬头插座； 5、外壳：压铸铝，防护：≥IP20，工作环境：—30℃-45℃； | 台 | 1 |  |
| 灯光重型铰链吊杆 | 1.采用优质铝型材铰链重型设计，恒力弹簧选用特制合金弹簧钢； 2.要求为手动调节，提升重量满足承重物需求，提升高度≥3米； 3.灯具在伸缩范围内能停止在任何位置上，要求定位准确，具备自锁装置，使用寿命不少于1万次； | 挂 | 4 |  |
| 铝合金轨道 | 1、工字型铝合金轨道（包括固定轨、滑动轨、万向头滑车、灯具滑车）； 2、规格：60×80×5mm，6063T6铝合金，颜色：黑色，表面做黑色静电喷涂，承重：每米≥200KG； 3、固定轨支架间距：≤2m，轨道允许水平偏差：≤1‰，全长允许水平偏差：≤10mm，两根直线轨道间距最大允许偏差:≤30mm； | m | 约28 |  |
| 快装气压灯架 | 脚管材质：铝合金；中轴节数：4节； 折叠高度：1120mm，最大高度：≥270mm， 承重≥10KG，自重：≤2.3kg， | 支 | 4 |  |
| 2.演播室灯光专项配电 |  |  |  |  |
| 影视阻燃特软电缆 | 1、WDZA-SYFFR-3*1.5mm2阻燃型电缆； 2、热塑性弹性体绝缘90℃-105℃； 3、低烟低卤或低烟无卤绝缘90℃； 4、高抗撕硅橡胶180℃； | m | 约200 |  |
| DMX512信号线 | 1、ZRC-KVVP-3*0.75mm2阻燃型屏蔽控制电缆； 2、热塑性弹性体绝缘90℃-105℃； 3、低烟低卤或低烟无卤绝缘90℃； 4、高抗撕硅橡胶180℃； | m | 约200 |  |
| JDG管 | 1、材质:薄壁镀锌钢管 2、规格:DN20 3、敷设方式:暗敷 | m | 约90 |  |
| 接插件 | 1、电压:230V(50-60Hz)； 2、电流:16A三芯（圆形）明装公母对接连接器防水插座220V插头+连接器3芯/16A； 3、极数：1P+N+E，额定绝缘电压（V）：AC800V； 4、防护等级：IP44，环境使用范围：-25～+70℃；防火标准：UL94-V-O； 5、工艺：笼式端子，龙爪电缆坚固结构，耐高温插座芯，镀镍触头，适用直径4mm2以下的电缆； | 个 | 15 |  |
| 三芯卡侬头（公） | 1、3芯电缆连接器，母，镀镍外壳，镀银触点； 2、插孔包含一个焊接屏障，防止焊料进入插孔连接区； 3.连接器带有加大的金属锁闩，便于操作； 4、额外的接地弹簧片提供更好的外壳接地持续性； 5、尾套带聚氨酯密封套，更大限度防止电缆受弯曲压影响； | 个 | 15 |  |
| 三芯卡侬头（母） | 1、3芯电缆连接器，母，镀镍外壳，镀银触点； 2、插孔包含一个焊接屏障，防止焊料进入插孔连接区； 3.连接器带有加大的金属锁闩，便于操作； 4、额外的接地弹簧片提供更好的外壳接地持续性； 5、尾套带聚氨酯密封套，更大限度防止电缆受弯曲压影响； | 个 | 15 |  |
| 电缆桥架 | 1.150*100*1.5mm钢制材料； | m | 约20 |  |
| 电缆桥架 | 1.100*50*1.2mm钢制材料； | m | 约20 |  |
| 演播室专业直通电源箱 | 总输入1路；灯光、音频、舞美各1路，预留2路；排插带滤波功能，确保设备相互不受干扰； | 台 | 1 |  |
| 3.电气设备 |  |  |  |  |
| 筒灯 | LED光源，18W-5700K 筒灯 开孔尺寸（170-175mm）白光 | 只 | 6 |  |
| 平板灯 | LED光源，长条灯办公室吊顶暗装平板灯 石膏板开孔300*600 38W | 只 | 3 |  |
| 双控开关 | 双控开关 86型面板 白色 暗装 | 个 | 1 |  |
| 单控开关 | 单控开关 86型面板 白色 暗装 | 个 | 1 |  |
| 配线1.5mm2 | 3*1.5mm2国标阻燃无卤电缆 | m | 约100 |  |
| 配线4.0mm2 | 3*4mm2国标阻燃无卤电缆 | m | 约200 |  |
| 网线 | 超六类双屏蔽低烟无卤阻燃网线 CAT6A类万兆0.57纯铜芯； 工程布线环保无毒 305米灰色 QS6169ALT305； | 箱 | 1 |  |
| 金属线管 | 规格：JDG20 1、名称:JDG管 2、材质:薄壁镀锌钢管 3、规格:DN20 4、敷设方式:暗敷。 | m | 约300 |  |
| 金属线管 | 不锈钢波纹穿线软管 内径25mm(304) | m | 约100 |  |
| 墙插 | 10A五孔插座86型插座（含底座） | 个 | 11 |  |
| 地插 | 地脚插座面板系列地插5孔10孔嵌入式开关插座金属面板隐藏式地插 | 个 | 2 |  |
| 4.移动采访灯具 |  |  |  |  |
| 便携可变色温LED平板灯（2台套装） | 1、320颗高亮贴片LED侧贴工艺 2.、精确激光点90°高效率导光技术 3、60W功率，1米最大照度1500Lux 4、0%-100%无闪烁数字集成调光 5、柔光70°有效宽照射角度 6、2700K-6500K无级可变色温 7、超高显色指数Ra 98，TLCI 99 8、支持DMX控制及相互控制 9、液晶屏显示照度、色温、电池状态 10、影视级宽电压11-36V DC输入 11、支持V字型电池供电 12、标配遮光罩，选配40°蜂窝网 13、每套含同品牌≥95WH电池*2块，同品牌电池双路充电器*1台，支架*2，拉杆箱*1 | 套 | 1 |  |
| 手持补光灯棒 | 1、内置锂电池：7.2V-2470mAh； 2、续航时间：续航最长50分钟（灯体100%亮度，5600K）； 3、Type-C口输入：5V-2A9V-2A12V-2A； 4、充电时间：1小时25分（12V-2A），输入功率：20W； 5、色温范围：2500-8500K； 6、调光范围：0%-100%； 7、显色指数：CRI：平均≥95，TLCI：平均≥96； 8、控制方式：蓝牙控制/灯体控制，蓝牙控制距离：最远30m； 9、工作环境温度：-10°C~+40°℃，尺寸（含手柄）：43×44×457mm，净重：548g； | 支 | 2 |  |
| 合计： |  |  |  |  |

- 2.专业建声工艺

| 内容 | 参数 | 单位 | 数量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.拆除部分 |  |  |  |  |
| 演播室原设备拆除 | 保护性拆除，存放到指定为止 | 项 | 1 |  |
| 演播室原顶面拆除 | 顶面拆除清运 | 项 | 1 |  |
| 原门拆除并改造使用 | 原门拆除并改造使用 | 樘 | 2 |  |
| 新建隔墙 | 水泥发泡砖、抹灰等工艺达到国标要求 | 项 | 1 |  |
| 2.演播室建声安装 |  |  |  |  |
| 专业建筑声学 （吊顶） | 1.顶面为隔声层吸声层吊顶（吸音棉.吸声板.FC板.GRG板等声学材料）,综合隔声≥50dB； 2.材料阻燃等级：顶部A级，墙面B1级，地面B1级； 3.材料环保等级：E0级； 4、隔声层龙骨:C50轻钢龙骨,双向布置,中距≤600,内填50厚岩棉； 5、吸声层龙骨:C100轻钢龙骨,双向布置,中距≤600,内填100厚玻璃丝棉包黑色玻璃丝布,玻璃丝棉容重为32kg/m3,所有吸声材料后的玻璃丝棉均需包黑色玻璃丝布； 6、吸声材料的布置，应采用均匀分布的方式，使声场不均匀度保持在合适的范围； 7、选用平均吸声系数0.5以上的吸音材料； 8、穿孔铝单板穿孔率30％，对高中低频全频段有良好的吸声效果，阻燃等级A级，环保等级E0； 9、穿孔硅钙板穿孔率30％，具有出色的降噪吸音性能，对中.低频吸声效果尤佳，阻燃等级A级，环保等级E0； 10、噪声容许标准：NR30； 11、混响时间（100Hz～4KHz）：0.4(±0.1)。 | ㎡ | 约45 |  |
| 专业建筑声学 （墙面） |  | ㎡ | 约96 |  |
| 2.6厚PVC地板 | 地面铺设塑胶地板： 1.5mm厚自流平地面； 2.塑胶地板专用胶水 ； 3.2.6mm厚塑胶地板(耐磨厚度0.5mm）； 4.人工费＋损耗＋机械费。 | ㎡ | 约45 |  |
| 不锈钢踢脚线 | 100mm高不锈钢踢脚线（定制）： 1.18mm环保E0防火B1级难燃夹板； 2.25*40mm防火B1级难燃木龙骨； 3.1.2壁厚304不锈钢面板； 4.人工费＋损耗； 5.机械费＋五金。 | m | 约27 |  |
| 钢制隔音门 | 1、定制尺寸：1500*2100； 2、定制国标Ⅲ级防火隔声门（隔声量＞40dB）；甲级防火； 3、门框、扇材质:钢质隔声门隔音指数STC≥40dB，含成品隔声门框、配套五金、锁具； 4、其他:PP抗污防刮饰面，专业型65mm厚隔声门页，伺服式伸缩门框，阻燃1小时隔声门芯，热膨胀阻烟密闭条，角位隔声胶条，内外双齿搭口，锈钢包覆超薄门坎，六维调控合页，气密静音门锁，自动隔声门闸； | 樘 | 1 |  |
| 金属门套 | 隔声门门套定做： 1.18mm环保E0防火B1级难燃夹板； 2.25*40mm防火B1级难燃木龙骨； 3.1.2壁厚304黑钛拉丝不锈钢面板； 4.人工费＋损耗； 5.机械费＋五金。 | 项 | 1 |  |
| 3.导播室建声安装 |  |  |  |  |
| 专业建筑声学 （吊顶） | 1.顶面为隔声层吸声层吊顶（吸音棉.吸声板.FC板.GRG板等声学材料）,综合隔声≥50dB； 2.材料阻燃等级：顶部A级，墙面B1级，地面B1级； 3.材料环保等级：E0级； 4、隔声层龙骨:C50轻钢龙骨,双向布置,中距≤600,内填50厚岩棉； 5、吸声层龙骨:C100轻钢龙骨,双向布置,中距≤600,内填100厚玻璃丝棉包黑色玻璃丝布,玻璃丝棉容重为32kg/m3,所有吸声材料后的玻璃丝棉均需包黑色玻璃丝布； 6、吸声材料的布置，应采用均匀分布的方式，使声场不均匀度保持在合适的范围； 7、选用平均吸声系数0.5以上的吸音材料； 8、穿孔铝单板穿孔率30％，对高中低频全频段有良好的吸声效果，阻燃等级A级，环保等级E0； 9、穿孔硅钙板穿孔率30％，具有出色的降噪吸音性能，对中.低频吸声效果尤佳，阻燃等级A级，环保等级E0； 10、噪声容许标准：NR30； 11、混响时间（100Hz～4KHz）：0.4(±0.1)。 | ㎡ | 约17 |  |
| 专业建筑声学 （墙面） |  | ㎡ | 约51 |  |
| 抗静电地板 | 1、支架高度、材料种类:150-300mm（地面到版面高度），钢支架，支架承载能力≥200KN； 2、面层材料品种、规格、颜色:陶瓷面（防滑）600*600*35mm防静电地板，颜色/浅灰； 3、承重：㎡/600kg，电阻：10Ω，防火等级：B1级，耐磨性能：0.1g/1000转，吸水性：小于0.5％； 4、人工费＋损耗＋机械费。 | ㎡ | 约17 |  |
| 不锈钢踢脚线 | 100mm高不锈钢踢脚线（定制）： 1.18mm环保E0防火B1级难燃夹板； 2.25*40mm防火B1级难燃木龙骨； 3.1.2壁厚304不锈钢面板； 4.人工费＋损耗； 5.机械费＋五金。 | m | 约17 |  |
| 钢制隔音门 | 1、定制尺寸：2400*2100mm； 2、定制国标Ⅲ级防火隔声门（隔声量＞40dB）；甲级防火； 3、门框、扇材质:钢质隔声门隔音指数STC≥40dB，含成品隔声门框、配套五金、锁具； 4、其他:PP抗污防刮饰面，专业型65mm厚隔声门页，伺服式伸缩门框，阻燃1小时隔声门芯，热膨胀阻烟密闭条，角位隔声胶条，内外双齿搭口，锈钢包覆超薄门坎，六维调控合页，气密静音门锁，自动隔声门闸； | 樘 | 1 |  |
| 金属门套 | 隔声门门套定做： 1.18mm环保E0防火B1级难燃夹板； 2.25*40mm防火B1级难燃木龙骨； 3.1.2壁厚304黑钛拉丝不锈钢面板； 4.人工费＋损耗； 5.机械费＋五金。 | 项 | 1 |  |
| 隔声观察窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:3000*1500 2.框、扇材质:3100*1400，内填30厚玻璃棉（容重不超过32kg/m3），2厚铝合金穿孔板表面氟碳漆;18厚木棒版，表面烤漆处理，25*50木压线表面烤漆 3.玻璃品种、厚度:6+6钢化中空玻璃 | 项 | 1 |  |
| 合计： |  |  |  |  |

- 3.演播室舞美、专业家具设备部分

| 内容 | 参数 | 单位 | 数量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.舞美部分 |  |  |  |  |
| 定制舞美墙 | 1、专业厂家定制现场组装，具有全景模式，表面喷涂全亚光处理，出像无反光聚焦； 2、主要材质以钢结构40*40mm*3mm厚矩管龙骨、2mm厚铝板（面饰氟碳漆喷涂，穿孔率：20%）为主，石膏板、复合阻燃板为辅； 3、氛围可控装饰灯条做点缀；灯带槽（全彩灯带，变压器，解码器，信号线，延长线）、亚克力、PVC、发光背景等； 4、电动多色影棚升降幕布（颜色：不少于红、蓝、白、绿、灰、黑；机械卷轴不低于7轴）； 5、其他生产厂家依据施工图及环保规范要求。 | 项 | 1 |  |
| 会议平板 ≥86寸 | 1、显示屏参数要求： ▲尺寸：≥86英寸；DLED背光，闪烁等级≤-65dB（60Hz），无可察觉的闪烁；分辨率：≥3840*2160；显示比例：16:9；水平与垂直可视角度：≥178°。(提供具有CMA或CNAS资质认定的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件)； 采用≤3mm厚防眩光钢化玻璃，全贴合工艺，玻璃表面硬度≥9H，莫氏硬度≥8级，透光率≥95%，雾度≤5%，钢化玻璃与液晶面板之间无任何间隙，书写无悬空感，触控无偏移。 亮度：≥500cd/m²；对比度：≥5000:1；色域覆盖率（NTSC）≥95%；色域覆盖率（sRGB）≥130%；整机支持1.07B(10bit)色深；灰阶分辨等级为256级，达到A级屏幕； ▲护眼设计：整机采用直流无频闪DC调光技术，使用低蓝光护眼LED灯；支持低蓝光护眼模式、舒适护眼模式；开启低蓝光护眼模式后，整机会降低蓝光辐射。（提供具有CMA或CNAS资质认定的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）； | 台 | 1 |  |
|  | 2、整机规格参数要求： 整机采用一体化设计，外部无可见的内部功能模块连接线；全金属背板，采用弧形边角设计，表面无尖锐边缘或凸起； 自带嵌入式操作系统，系统版本不低于Android 14，CPU≥4核，GPU≥2核，系统内存≥4GB，存储容量≥64GB； 整机前置≤1颗多功能物理按键，支持一键亮熄屏、一键整机开关机、一键电脑开关机； 侧置接口种类及数量：USB3.0≥1路，TouchUSB≥1路，OPS接口≥1路，HDMI输入≥2路，LINE OUT≥1路，LINE IN≥1路，以太网口RJ45≥1路，RS232≥1路； ▲整机内置2.2声道音响，发声单元≥4个，内置二腔四驱大音响，总音腔体积≥2L，高频扬声器≥30W，全频扬声器≥30W，总额定功率≥60W。(提供具有CMA或CNAS资质认定的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件)； ▲麦克风：内置≥8阵列麦克风，拾音距离≥14米，支持抗混响、噪声抑制、自动增益控制、远程回声消除等功能，180°广角拾音；内置防啸叫电路，麦克风与喇叭单元啸叫距离≤20cm。(提供具有CMA或CNAS资质认定的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件)； ▲内置摄像头：内置≥5000万像素摄像头，支持拍摄≥8192x6144分辨率照片，对角线视场角≥141°，支持3D降噪。(提供具有CMA或CNAS资质认定的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件)； NFC传屏：支持通过带有NFC模块的手机、平板，触碰大屏的NFC模块，即可实现手机、平板与大屏的连接，同步画面到整机上，无需其它操作设置，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示； ▲支持声音模式选择、按键音开关、扩音模式开关、人声增强、平衡、重置全部声音设置，声音模式可七段式均衡器调节，平衡调节调整范围不少于20级。支持一键重置全部声音设置，用于声音设备的快速调整初始化。(提供具有CMA或CNAS资质认定的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件)； ▲整机支持色觉优化模式，提升对色弱、色盲人群的色彩感知度，包含红/绿滤镜、绿/红滤镜、蓝/黄滤镜、灰度模式四种选项，支持在Windows、Android 和国产化系统下全通道运行。(提供具有CMA或CNAS资质认定的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件)； |  |  |  |
|  | 3、触控参数要求： ▲触控方案：采用红外触控技术，Windows、安卓和国产化系统等系统全通道支持≥55点触控，光标移动速度≥150帧/秒，触摸分辨率≥32768×32768；书写定位精度：±0.1mm，最小触摸物体直径≤2mm。(提供具有CMA或CNAS资质认定的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件) 触摸屏通道切换速度：触摸屏切换到内部通道后在1s内达到可触摸状态。触摸屏切换到外部通道后在3s内达到可触摸状态。 ▲整机支持三级及以上触控识别能力，实现笔尖书写、笔帽擦除、手掌大面积擦除，笔帽可设置为荧光笔、精细擦除和选择，回归自然擦写习惯。(提供具有CMA或CNAS资质认定的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件) |  |  |  |
|  | 4、整机系统功能要求： 整机内置不少于20种应用；界面支持WiFi和热点开关状态、麦克风和相机状态； 欢迎页：支持插入文本、图片、背景、音乐和视频，支持更换文字模板和背景图，提供10套模板，可自定义模板。支持调起文件管理器弹窗，选择图片替换原有页面背景，替换背景图片等比缩放到屏幕全屏显示； ▲主控快捷菜单：无须任何实体按键，支持在任意信号源通道下、屏幕的任意位置通过多指调取中控菜单，功能至少包括：返回、主页、批注、设置、音量+、音量-、信号源、电脑、截图等。(提供具有CMA或CNAS资质认定的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件)； ▲侧边栏功能：侧边栏支持选择返回、主页、任务视窗、电脑、批注、截图、半屏显示、信号源、录屏、相机、触控锁、日历、计时器、计算器、投票器、倒计日、聚光灯、放大镜、文件快传、Wifi、热点、摄像头、麦克风、蓝牙、分屏等，同时支持快速调节音量和显示亮度，侧边栏支持开启/隐藏功能，隐藏后可根据需要，通过设置或连续敲击屏幕后恢复显示。(提供具有CMA或CNAS资质认定的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件)； 文件管理：嵌入式操作系统下具备文件自动归类及浏览功能，可实现文档、图片、影音自动分类，支持输入关键词进行文档搜索，选中文件可通过二维码的方式进行分享发送； 整机预置提供会议语音助手应用，可分角色会议纪要、实时语音翻译、语音转写（识别率≥95%）、实时语音字幕、勿扰模式；生成的会议记录中区分角色，会议结束即可成稿；支持通过无线传屏共享PPT时，把当前的文档资料与转写的文字进行一一对应； 智能管家：提供至少六个功能入口：清理加速、故障检测、检测报告、网络检测、常见问题、高级设置等。支持内存与缓存垃圾计算并进行优化，支持应用白名单。用户可发起故障检测，检测过程中显示触控框、摄像头、音频输出、麦克风、OPS、光感模块、主板、电源板、Wifi硬件、网络连接等检测结果正常或不正常，并生成检测报告，支持扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修；支持当前网络、网络速度、网络等级的检测； 多窗协作：整机支持从侧边栏快速启动分屏功能，进入分屏状态（支持分屏应用列表显示供选择），启动白板不打断不遮挡原有全屏应用，支持白板、文件管理器、视频展台、办公软件、图片、浏览器等应用在屏幕上进行两个应用的分屏显示，可调节分屏的画面比例，可左右更换分屏窗口，可退出分屏显示； ▲安全与权限：整机可对开机锁、触控锁、主题切换锁、设置菜单锁、USB存储锁、安装/卸载应用锁、本机账号管理锁、一键还原锁、恢复出厂锁9个功能进行权限设置，权限管理方式有两种：人脸信息、密码；开启权限管理后，使用对应的方式解锁后进行操作。(提供具有CMA或CNAS资质认定的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件) 应用商店：整机系统内置应用商店，方便用户在整机上能够方便的浏览和下载、安装各种应用，并提供对这些应用的管理，内置不少于10种常用软件下载； |  |  |  |
|  | 5、嵌入式操作系统下白板功能要求： 支持白板主界面白/红/黄三种常见颜色一键选择，同时预置8种常用画笔颜色选择，1种用户自定义颜色；支持白板主界面快速画笔切换选择、擦除、插入、撤销、恢复、打开、导出、设置、退出功能；插入功能支持图片、图形、表格、工具、便签； 手写体转标准体：支持中文、英文、数字、标点符号的识别，使板书更加整洁； 智能协作便签：支持多个标签模板用户自选；智能协作便签，大屏和手机端互动编辑上传，支持页面预览功能； 支持会议纪要可以同时保存原文件和PDF文件格式；同时，会议纪要支持再编辑，支持一键发送至外部存储或者邮箱，支持通过扫码方式分享； 支持个人网盘分享，会议纪要和整机文件通过个人网盘进行分享； 支持本地文件及读取的外部存储文件在无外网环境下通过二维码分享； |  |  |  |
| 无线传屏器 | 1、标准USB2.0接口，可兼容具备通用USB端口的电脑，插入电脑后启动提示时间≤3秒，支持2.4G/5.0G频段传输，传输时延≤70ms，无线传输距离≥10m； 2、采用单按键设计，一键即可传屏；整机内置接收模块，除无线传屏宝外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到大屏上，支持触摸回控； 3、支持分屏状态与全屏状态切换，支持分屏状态下触控回传，实现大屏上远程操作个人设备回控延迟≤15ms； 4、传屏内容可选择，传画面时只传窗口/选择传屏时是否传声音/传屏是否传鼠标光标；支持选择仅投屏某个应用，实现窗口投屏，不投桌面，保护隐私； | 个 | 1 |  |
| 双立柱电动升降推车 | 1、材质：冷轧钢制型材，氟碳漆喷涂，适用于≥86寸交互式触控平板； 2、组装后成品尺寸≥1260×1760×550mm； 3、旋转：Y轴：≥45°，X轴：≥540°，最大承重≥150KG； 4、升降：升降高度900mm，无刷双电机，线控、遥控、语音控制模式； 5、脚轮要求为静音轮；SPCC级冷钢加厚大底盘，脚轮数量≥4个； | 台 | 1 |  |
| 2.专业家具部分 |  |  |  |  |
| 播音桌 | 成品定制，自带滑轮，方便移动，标配2把播音椅； 定制 异型主播桌，含操作椅/批： 钢制部分—— 1.选用国内名优前三甲大型钢企生产的优质冷轧钢板和附铝锌板；冷轧钢板要求采用原厂盒板.符合或优于Q/ASB 312-2020-St12-m-FB-PT.A(要求制造商提供原钢厂盖红章的材质单证明文件)；附铝锌板技术条件要求符合或优于Q/78266104-8.06-2016（要求制造商提供原钢厂盖红章的材质单证明文件）； 2.冷轧钢板材料厚度：拼接承重主框架为2.0mm.装饰前后门板为1.5mm.装饰盲板为1.2mm；附铝锌内立柱及承重托架为2.0mm.折弯托板内线槽及其他部件均为1.5mm；若需要设计后突出上背板，则采用铝型材，有用于悬挂显示器支架的凹槽,主框架上装有强弱电分离的走线槽；3.冷轧钢板及铝制部件经过数控机床精密加工完成后表面处理采用静电喷塑处理，要求制造商提供相关检测报告：平整度符合GB/T5237.4-2000.厚度63-70um符合GB/T1764-79（89），光泽75%符合GB/T9754-88，冲击50kg/cm符合GB/T1732-93，锥型弯度≤3mm符合GB/T1185-89，附着力0-1符合GB/T9286-88，铅笔硬度H符合GB/T6739-86。 台面及侧装饰部分—— A.底材选用国内最优等品,中密度纤维板，保证板材不变形，稳定性强，制造商需提供原材料厂材质检测合格（盖章）的证明文件:符合GB/T11718—2009.GB18580—2001—板材密度≥0.7ɡ/立方厘米.密度偏差±5.含水率3.0‐8.内结合强度≥0.8 MPa.静曲强度≥30MPa.弹性模量≥3500MPa.表面结合强度≥1.0（保证板材不变形，稳定性强），甲醛释放量≤7.5； B.压板胶要求选用优质.环保白乳胶，冷压平整.粘合度结实.牢固，符合Q/CLC03-2018标准；前沿及造型部位喷硬度强的PU漆，清味全环保PU半光清面漆符合国家强制标准GB18581—2001的各项指标要求；需制造商提供权威部门提供的相关检验报告。 | 台 | 1 |  |
| 设备工作台 | 成品定制，1400*600mm，标配1把工作椅； 1.选用国内名优前三甲大型钢企生产的优质冷轧钢板和附铝锌板；冷轧钢板要求采用原厂盒板.符合或优于Q/ASB 312-2020-St12-m-FB-PT.A(要求制造商提供原钢厂盖红章的材质单证明文件)；附铝锌板技术条件要求符合或优于Q/78266104-8.06-2016（要求制造商提供原钢厂盖红章的材质单证明文件）； 2.冷轧钢板材料厚度：拼接承重主框架为2.0mm.装饰前后门板为1.5mm.装饰盲板为1.2mm；附铝锌内立柱及承重托架为2.0mm.折弯托板内线槽及其他部件均为1.5mm；若需要设计后突出上背板，则采用铝型材，有用于悬挂显示器支架的凹槽,主框架上装有强弱电分离的走线槽； 3.冷轧钢板及铝制部件经过数控机床精密加工完成后表面处理采用静电喷塑处理，要求制造商提供相关检测报告：平整度符合GB/T5237.4-2000.厚度63-70um符合GB/T1764-79（89），光泽75%符合GB/T9754-88，冲击50kg/cm符合GB/T1732-93，锥型弯度≤3mm符合GB/T1185-89，附着力0-1符合GB/T9286-88，铅笔硬度H符合GB/T6739-86。 台面及侧装饰部分—— A.底材选用国内最优等品,中密度纤维板，保证板材不变形，稳定性强，制造商需提供原材料厂材质检测合格（盖章）的证明文件:符合GB/T11718—2009.GB18580—2001—板材密度≥0.7ɡ/立方厘米.密度偏差±5.含水率3.0‐8.内结合强度≥0.8 MPa.静曲强度≥30MPa.弹性模量≥3500MPa.表面结合强度≥1.0（保证板材不变形，稳定性强），甲醛释放量≤7.5； B.底材表面冷压的防火板面要求选用进口名优产品，制造商需提供原材料厂材质检测合格（盖章）的证明文件：依据GB 8624—2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》达到B¹（C-s1,d0,t1）级；可燃性60s内焰尖高度≤50mm（C级.检验方法GB/T 8626-2007）；燃烧增长速率指数≤200W/s.600S总热释放量≤5MJ（C级.检验方法GB/T 20284-2006）；烟气生成数率指数≤1m²/s².600S烟气生成量≤35m²（S1级.检验方法GB/T 20284-2006）；燃烧滴落物/微粒到达600S内无燃烧滴落物/微粒（d0级.检验方法GB/T 20284-2006）；产烟毒性等级达到ZA3级（t1级.检验方法GB/T 20285-2006）； C.压板胶要求选用优质.环保白乳胶，冷压平整.粘合度结实.牢固，符合Q/CLC03-2018标准；前沿及造型部位喷硬度强的PU漆，清味全环保PU半光清面漆符合国家强制标准GB18581—2001的各项指标要求；需制造商提供权威部门提供的相关检验报告。 | 台 | 2 |  |
| 合计： |  |  |  |  |

- 三、其他要求：

1.供应商需提前自行踏勘现场，采购人不再自行组织统一踏勘现场，投标供应商均视为已自行踏勘现场。供应商须在中标后3个日历日内向采购人提交整体效果图（4张平面效果图，图纸须有相应资质单位盖章），施工计划表等。经采购人确认后方可进场改造施工。

2.项目施工时间段以采购人通知为准，可能存在夜间施工，实施过程中需供应商安排项目负责人驻场，以保证采购人随时掌握现场情况，项目现场包括但不限于保持过道、地面、墙面的保护与清洁（如有损坏必须做出原价赔偿，如有财产损失过大，需按照采购人需求赔偿），保持公共区域卫生及现场整洁，现场垃圾每日清理，保持现场无尘，成交供应商需无条件配合完成，若成交供应商不予配合，采购人有权终止合同，并不予支付费用。

3.项目施工期间，进场材料需提前一日报备，采购人有权抽查进场材料与报备情况是否一致。

4.项目施工人员须提前报备采购人，若有变更，须采购人同意后方可变更。

5.本项目涉及动火动焊还需报采购人审批后方可实施。

6.项目所需设备须为未经使用过的原厂全新产品，系统软件须正版授权，提供完整原厂保修与服务。

7.所有线缆须暗埋敷设，符合国家级行业相关标准及规范。

8.项目质保期内：7*24小时响应制，采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在1小时内采取相应响应措施，否则采购人有权扣除质保金。