重庆大学附属仁济医院（重庆市第五人民医院）

无人值守物联网血液冷藏箱等医疗设备（第二次）

需求调查公告

我院拟于近期采购无人值守物联网血液冷藏箱，现对该项目开展需求调查，诚邀符合条件的潜在供应商前来参加，所收集资料用于采购前参考。

- 一、项目名称

无人值守物联网血液冷藏箱等医疗设备

二、需求调查基本情况

（一）需求调查方式：咨询（项目推介）。

（二）需求调查对象：符合条件的潜在供应商。

三、项目需求概况

（一）项目概况：业务发展需要，购置无人值守物联网血液冷藏箱等医疗设备。

- （二）采购项目预（概）算：32.5万元。

- （三）采购标的汇总表

| 序号 | 标的 名称 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人值守物联网血液冷藏箱 | 台 | 1 | 13 | 13 |  |
| 2 | 水下磨骨系统 | 套 | 1 | 7.5 | 7.5 |  |
| 3 | 可移动视频耳镜 | 套 | 2 | 6 | 12 |  |
| 合计：大写：叁拾贰万伍仟元整（¥325000.00元） |  |  |  |  |  |  |

- 四、基本技术规格需求

- （一）无人值守物联网血液冷藏箱基本技术规格

- 1.采用立式门体设计，具有内外层透明玻璃，箱体内物品可视；

- 2.有效容积≥140L，储血抽屉≥10个；

- 3.箱内温度可恒定在4±1℃范围内，控温精度可达≤0.1°C；

- 4.具备高清液晶显示屏，可查询工作状态、温度曲线、报警和事件记录等信息；

- 5.配备物联模块，云网互联，可通过电脑端和手机端实时查看工作状态信息；

- 6.具备血液智能管理功能：硬件包含液晶操作屏，权限模块，标签打印机，扫码枪，冷藏箱体等；软件包含智能输血管理软件，免费对接医院HIS系统和输血信息管理系统，具备RFID标签识别血袋信息、语音提示、灯光指示精准定位、扫码及条码打印等功能，可实现血液出入库及回收的智能管理；

- 7.使用年限≥8年。

- （二）水下磨骨系统基本技术规格

- 1.适用于各种内窥镜检查及手术；

- 2.压力设定范围：15～400mmHg(2～53kPa)；

- 3.流量设定范围：0.1～1.0L/min；

- 4.使用年限≥5年。

- （三）可移动视频耳镜基本技术规格

- 视频耳镜 （一）

- 1.显示屏：TFT /LCD屏、显示器前后转动≥120°；

- 2.视场角：80°±15%；

- 3.景深：5mm～100mm；

- 4.镜管防水设计、插入部具备防雾功能；

- 5.镜管长度(mm)：≤144；

- 6.工作长度(mm)：≤93；

- 7.镜管头端直径(mm)：≤4.5；

- 8.镜管最大插入部外径(mm)：≤4.4；

- 9.视向角：0±10°；

- 10.配置要求：

- 手柄显示器部件	 1个

- 镜管	            1根

- 工作站软件	     1个

- 工作站电脑         1台

- 彩色打印机   	     1台

- 11.使用年限≥6年

- 视频耳镜 （二）

- 1.显示屏：TFT /LCD屏、显示器前后转动≥120°；

- 2.视场角：80°±15%；

- 3.景深：5mm～100mm；

- 4.镜管防水设计、插入部具备防雾功能；

- 5.镜管长度(mm)：≤74；

- 6.工作长度(mm)：≤32；

- 7.镜管头端直径(mm)：≤4.5；

- 8.镜管最大插入部外径(mm)：≤16；

- 9.视向角：0±10°。

- 10.配置清单：

- 手柄显示器部件	  1个

- 镜管	            1根

- 工作站软件	     1个

- 工作站电脑	     1台

- 彩色打印机   	    1台

- 11.使用年限≥6年。

- 注：各参与需求调查的供应商需对推荐产品提供完整技术规格及配置清单（此项必须提供）。

- 五、商务要求

（一）质保要求：

1.无人值守物联网血液冷藏箱≥叁年；

2.水下磨骨系统≥叁年；

3.可移动视频耳镜≥叁年。

（二）报价要求报出能够为我院提供的最优惠价格，报价包含：可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购费及各种应纳的税费等完成本项目的所有费用。

（三）业绩

提供近两年内同类项目历史成交信息（不少于3份，包括合同、发票等）。

注：此项必须提供。

六、推介书要求

各供应商须严格按照下述要求编制项目推介书，标注推介书完整目录和页码，加盖报名单位公章，将项目推介书扫描件、PPT（如有）在“行采家”平台（https://www.gec123.com）需求调查板块上传，各潜在供应商不得违规参加需求调查，否则直接退出本项目采购活动，并视情节轻重，纳入供应商诚信管理处理。

推荐书编制要求：

（一）推介书封面应包含：供应商名称、联系人及电话、邮箱；

（二）供应商营业执照，医疗器械经营许可证或备案凭证；

（三）制造商企业规模（中型、小型、微型、非中小企业）

注：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（四）生产厂家医疗器械生产许可证或生产备案凭证（加盖厂家公章）

（五）推荐产品基本情况

1.报价：

| 序号 | 产品 备注 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 品牌、型号 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：按采购人拟采购产品种类及数量进行报价。

（六）技术需求规格响应表：

技术需求规格响应表

| # 序号 | # 技术需求规格 | # 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |
| # 2 |  |  |
| # 3 |  |  |
| # 4 |  |  |
| # 5 | # 其他 |  |

注：1.潜在供应商须按 “四、基础技术规格”所列条款逐条响应，同时各参与需求调查的供应商需对推荐产品提供完整技术规格及配置清单。

（七）商务需求响应表:

商务需求响应表

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ... |  |
| 2 | ... |  |
| 3 | ... |  |
| 4 | ... |  |
| 5 | 其他 |  |

注：1.潜在供应商须按 “五、商务要求”所列条款逐条响应， 同时可提出优化建议。

（八）推荐产品完整技术规格及配置清单（必须提供）。

（九）产品白皮书、宣传彩页（加盖厂家鲜章），线下推荐会提供原件。

(十）质保期、质保期内服务措施，质保期外服务措施，建议付款方式等。

六、公告发布时间、地点及采购人联系方式

（一）发布地点：“行采家”平台（https://www.gec123.com）需求调查板块。

（二）发布时间：2025年10月9日

（三）推介书上传截止时间：2025年10月13日17:00

(四）推介书上传方式：“行采家”平台（https://www.gec123.com）需求调查板块上传推介书。

（五）线下推荐会时间及地点另行电话通知。

（六）联系方式：

联系人：赵老师     联系电话：023-62896702.

联系人：胡老师     联系电话：023-62490347.

监督电话：023-62896103（纪委办公室）

重庆市第五人民医院

2025年10月9日