2025年班班通采购项目

智

慧

交

互

黑

板

技

术

方

案

重庆市实验中学校   编制

2025年4月

智慧交互黑板

- 项目概况：

根据规划，此项目为重庆市巴南区2025年学校建设项目。建设完成后可实现互联网访问、交互演示课件、现场直播、远程资源共享和进行视频节目的播放等功能，实现优质资源共享，提高教学质量。

二、文件依据：

《重庆市中小学校“数字校园”建设标准（试行）》 渝教基〔2013〕11号

《教育部关于发布《中小学数字校园建设规范（试行）》的通知》 （教技〔2018〕5号）

三、项目需求

（一）设备

本次采购的智慧交互黑板，集粉笔书写、多点触控、手势智能识别、超高清智能显示、音箱无线扩声、无线互动投屏、远程会议、双系统主机于一体化，实现教育教学信息化。

（二）配送及安装

将设备送到指定学校，组装并搬运到指定教室，完成系统整体集成施工，以及系统调试等。将学校原班班通相关设备拆除，按照学校要求运到指定位置存放，对拆除部分进行安全保护，确保无安全隐患，满足教学应用要求。

（三）培训

为了推广交智能黑板在学校教学中的应用，安装调试完成后，乙方需按照甲方要求完成教师的应用培训任务，乙方负责相关费用。乙方还需将相应操作手册、日常维护、售后服务方式等形成电子资料(文档或微课等)交付甲方。

四、质保要求

该项目整体免费质保六年（含软件免费升级），自验收合格之日起计算。为便于维护维修，该项目的设备（智慧黑板、高拍仪）须张贴二维码（30*30mm）标签（内容含项目名称、编号、中标公司、售后联系电话等），须不影响美观、不影响使用，且不易掉落。

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 产品参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧黑板 |  |  | 一、产品结构、整体外观及安全要求： 1.中间为智能显示触控部分，两侧书写板采用分体结构，确保与智慧黑板触摸屏有效匹配。 2.智慧黑板整机外壳采用金属材质, 表面采用厚度为（3-4）mm的防眩光玻璃覆盖屏体，无锐角设计，抗撞抗划抗击打抗腐蚀，安全可靠美观。 3.智慧黑板整体尺寸：≥4400 mm长*≥1200 mm高*≤100 mm厚,书写部分长度（单块）≥1200 mm。 4.书写黑板面铅笔硬度≥5H，表面可吸附磁片，表面黑色，无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷、细腻平整、书写流畅，字迹清晰、易擦拭，表面采用耐书写技术，采用水笔及粉笔书写，对黑板表面无损伤，可以给老师与传统黑板相同的书写体验。 5.智慧黑板的液晶屏与触控玻璃采用全贴合工艺。书写黑板面没有明显眩光，色调柔和，无反光，可视角度≥178°，学生能清晰的看到黑板上的内容，有效的保护师生的视力健康。 6.蓝光防护要求：RG0级（满足GB40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求的蓝光无危害等级）,呵护师生双眼健康。 7.书写部分符合《书写板安全卫生要求》（GB28231-2011）的相关要求。 二、触控部分： 1.采用电容触控技术。尺寸:≥86英寸，采用LED背光，液晶A规屏。亮度≥400cd/㎡；屏体硬度≥8H(莫氏)。 2.屏幕物理分辨率:≥3840*2160，满足全屏显示比例16:9；对比度≥5000:1。 3.支持多点同时触控。支持多种手势切换、缩放和旋转功能。 三、性能及功能： 1.支持移动端投屏功能。 2.智慧黑板内置高清摄像头（视角达到135°，≥1300万像素），麦克风。 3.整机内置扬声器，总功率≥50w。 四、OPS模块、硬件系统： 支持白板教学、多屏互动、视频展台、教学资源等应用功能。智慧黑板产品可实现 Android 与国产操作系统多系统间的无缝互动切换。 1.采用国产操作系统和Android双系统架构并存，CPU：内核数≥4，处理器基本频率≥2.9GHz，内存：≥8G DDR4，硬盘：≥256G SSD固态硬盘，≥1个千兆网口。 2.采用插拔式OPS模块,须满足教学应用。 3.接口:具备独立非外扩展≥3个USB（至少包含2路USB3.0）接口、HDMI*1、RJ45*1满足教学拓展需求。 4.系统还原:具有一键还原功能。 5.中标供应商负责完成采购人提供的国产操作系统的安装调试，满足采购人应用需求。 6.为保证产品质量和售后服务，要求OPS模块与智慧黑板为同一生产厂家（品牌），整机通过CCC认证。 7.平均无故障时间（MTBF）不低于120000小时。 五、接口： 接口应满足教育教学及会议需求。前置:≥2路USB接口（≥1路USB3.0），≥1路TYPE-C。 六、教学应用功能： 1.操作界面需具有清晰的中文标识;快捷键既可以显示、也可以隐藏快捷小工具，不占用版面。 2.主页提供计算器、计时器、日历等教学小工具。 3.通过软件平台能以互动的方式呈现教学内容（如：PPT、视频、图片、动画等），并实现课件翻页、批注等功能。 4.提供教学设备的定时自动开关机功能。 | 台 | 42 |  |  |
| 教学软件 |  |  | 1.本地教学资源：软件包含针对幼儿园(中小学生)开发的资源，不仅有背景图、音效等通用素材，更有与健康、语言、社会、科学、艺术等配套的学科素材。资源包括视频、音频、图片等常用类型。 2.网络教学资源：主要面向幼儿园（中小学生）的游戏、活动等应用所需的视频、音频、动画、图片等多媒体资源。 3.书写功能:提供多种笔迹的对应功能，包含硬笔、软笔、荧光笔、激光笔等。 4.擦除功能:具有点擦除、区域擦除、清页三项不同的擦除功能。 5.提供通用工具:软件提供放大镜、遮屏等通用工具。 6.为确保知识产权，使用正版软件，该软件具有计算机软件著作权登记证书。 7.教学软件终身免费升级。 | 套 | 42 |  |  |
| 高拍仪 |  |  | 1.像素：≥800万； 2.输出接口：≥1路USB； 3.电源：USB供电，无外接电源； 4.支持壁挂式安装，独立物理锁，安装在面向黑板左下方，与黑板下沿齐平 ； 5.投标产品通过3C认证； 6.为保证系统的兼容性，与智能交互黑板须为同一品牌。 | 台 | 42 |  |  |
| 系统集成 |  |  | 须接入校园网。含项目所需线材、辅材、配件（均需满足国标）及其安装、调试等。将学校原班班通相关设备及管线拆除，按照学校要求运到指定位置存放，且保证对拆下的管线路有安全保护措施，做到走线安全、美观且不影响校园文化布局，满足项目设计、及班班通教学应用及安全需求。对使用教师进行应用培训,并将培训文档、微课及技术文档等移交学校。 | 套 | 42 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |