重庆大学附属仁济医院（重庆市第五人民医院）

电动手术床等医疗设备需求调查公告

我院拟于近期采购电动手术床等医疗设备，现对该项目开展需求调查，诚邀符合条件的潜在供应商前来参加，所收集资料用于采购前参考。

- 一、项目名称

电动手术床等医疗设备

二、需求调查基本情况

（一）需求调查方式：咨询（项目推介）。

（二）需求调查对象：符合条件的潜在供应商。

三、项目需求概况

（一）项目概况：业务发展需要，购置电动手术床等医疗设备。

- （二）采购项目预（概）算：6万元。

- （三）采购标的汇总表

| 序号 | 标的 名称 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术无影灯 | 台 | 2 | 1 | 2 |  |
| 2 | 电动手术床 | 台 | 2 | 1.5 | 3 |  |
| 3 | 等离子空气消毒机 | 台 | 2 | 0.3 | 0.6 |  |
| 4 | 紫外线消毒车 | 台 | 2 | 0.05 | 0.1 |  |
| 5 | 不锈钢双层器械车 | 台 | 2 | 0.1 | 0.2 |  |
| 6 | 可移动式圆凳 | 台 | 2 | 0.05 | 0.1 |  |
| 合计：大写：陆万元整（¥60000.00元） |  |  |  |  |  |  |

- 四、基本技术规格需求

（一）手术无影灯基本技术需求

1.产品通过：ISO9001:2015质量体系认证，ISO13485:2016质量体系认证；ISO14001:2015环境管理体系认证；欧盟CE认证，ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证（需提供相关证明）；

2.具备一体化设计的超薄灯头，符合层流要求；

3.采用暖白色的LED光源，灯泡寿命：≥60000小时。具备≥8个独立光源组。

4.使用年限≥8年

（二）电动手术床基本技术需求

1.床面升降、前后倾、左右倾、背板活动由电动控制；头板、腿板为手动控制；

2.手术床整体床身、护罩及配件均采用SUS#304 不锈合金钢制成；

3.五段床身设计，长2000±50mm，前倾≥19°，腿板下折	≥90°；宽500±20mm，后倾≥19°，腿板外展≥90°；床面最高	880±10mm，头板上折≥65°，腰板上升	120±10mm；台面最低630±10mm，头板下折≥90°。

4.产品配置清单

主体（含电机、床垫）1套

臂托	2份

肩卡	2个

腰卡	2个

腿托	2个

手控器	1个

麻醉架	1个

脚踏刹车	1个

5.使用年限≥8年

（三）等离子空气消毒机基本技术需求

1.消毒空间:≥100m3；额定循环风量：≥1000 m3/h；

2.等离子体密度：2.16×1018m-3~7.74×1018m-3；等离子发生器使用寿命≥40000h,（需提供第三方检测报告）3.对空气中自然菌的杀灭率≥92%，对空气中致病菌的杀灭率≥99.99%；（需提供第三方检测报告）

4.消毒时可实现人机共存；

5. 使用年限≥5年；

6.平板壁挂式主机。

（四）紫外线消毒车基本技术需求

1.辐照强度:≥107μw/cm2；

2.灯臂长度：≥915mm；

3.消毒车的紫外线杀菌灯管可在10秒钟内完全启动并保持点燃；

4.使用年限≥7年。

（五）不锈钢双层器械车基本技术需求

1.站管采用304不锈钢管材；面板采用304不锈钢拉丝板；

2.车为两层, 三面不锈钢实芯围栏，两层台面下均有支撑管加固；

3.产品规格尺寸、外观可根据客户要求定制。

（六）可移动式圆凳基本技术需求

1.尺寸：底部直径≥47cm、高度48-63cm上下可调；

2.坐面直径≥33cm。背靠高≥24cm，背靠宽≥32cm；

3.支撑采用加厚钢制金属，静音万向轮。

- 注：各参与需求调查的供应商需对推荐产品提供完整技术规格及配置清单（此项必须提供）。

- 五、商务要求

（一）质保要求：以上设备质保均≥叁年。

（二）报价要求报出能够为我院提供的最优惠价格，报价包含：可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购费及各种应纳的税费等完成本项目的所有费用。

（三）业绩

提供近两年内同类项目历史成交信息（不少于3份，包括合同、发票等）。

注：此项必须提供。

六、推介书要求

各供应商须严格按照下述要求编制项目推介书，标注推介书完整目录和页码，加盖报名单位公章，将项目推介书扫描件、PPT（如有）在“行采家”平台（https://www.gec123.com）需求调查板块上传，各潜在供应商不得违规参加需求调查，否则直接退出本项目采购活动，并视情节轻重，纳入供应商诚信管理处理。

推荐书编制要求：

（一）推介书封面应包含：供应商名称、联系人及电话、邮箱；

（二）供应商营业执照，医疗器械经营许可证或备案凭证；

（三）制造商企业规模（中型、小型、微型、非中小企业）

注：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（四）生产厂家医疗器械生产许可证或生产备案凭证（加盖厂家公章）

（五）推荐产品基本情况

1.报价：

| 序号 | 产品 备注 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 品牌、型号 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：按采购人拟采购产品种类及数量进行报价。

（六）技术需求规格响应表：

技术需求规格响应表

| # 序号 | # 技术需求规格 | # 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |
| # 2 |  |  |
| # 3 |  |  |
| # 4 |  |  |
| # 5 | # 其他 |  |

注：1.潜在供应商须按 “四、基础技术规格”所列条款逐条响应，同时各参与需求调查的供应商需对推荐产品提供完整技术规格及配置清单。

（七）商务需求响应表:

商务需求响应表

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ... |  |
| 2 | ... |  |
| 3 | ... |  |
| 4 | ... |  |
| 5 | 其他 |  |

注：1.潜在供应商须按 “五、商务要求”所列条款逐条响应， 同时可提出优化建议。

（八）推荐产品完整技术规格及配置清单（必须提供）。

（九）产品白皮书、宣传彩页（加盖厂家鲜章），线下推荐会提供原件。

(十）质保期、质保期内服务措施，质保期外服务措施，建议付款方式等。

六、公告发布时间、地点及采购人联系方式

（一）发布地点：“行采家”平台（https://www.gec123.com）需求调查板块。

（二）发布时间：2025年9月26日

（三）推介书上传截止时间：2025年9月30日17:00

(四）推介书上传方式：“行采家”平台（https://www.gec123.com）需求调查板块上传推介书。

（五）线下推荐会时间及地点另行电话通知。

（六）联系方式：

联系人：赵老师     联系电话：023-62896702.

联系人：胡老师     联系电话：023-62490347.

监督电话：023-62896103（纪委办公室）

重庆市第五人民医院

2025年9月25日