注：

1、请各供应商仔细阅读《采购需求调查公告》，并根据自身实际情况填写，请根据参数推荐最优产品。所填写资料将为采购人提供决策参考，切勿填写虚假信息。

2、本文件共4部分，所有内容均需填写。

3、反馈资料为一份word版和一份盖章扫描版。纸质版邮寄或当面交到重庆市永川区疾病预防控制中心323办公室。

4、联系人：刘孟春（联系电话：19936135084）

- 供应商基本信息表

| 经销商名称（盖章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  | 制造商企业规模 | （大/中/小/微）型企业 |
| 设备名称 （注册证名称） |  | 设备品牌 |  |
| 注册证号 |  | 设备型号 |  |
| 所投产品属于几类医疗器械 |  | 产地 |  |
| 所投产品是否属于节能产品 |  | 所投产品是否属于环境标志产品 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 联系地址 |  | 邮 箱 |  |
| 本次承诺报价（单价） | （万元） （万元） |  |  |
| 本次承诺报价（总价） | （万元） |  |  |
| 出保报价（单价） | （万元/年） |  |  |
| 承诺交付期 | （月） |  |  |
| 承诺质保期 | （年） |  |  |
| 质保巡检次数 | （次/年） |  |  |
| 同型号设备在渝装机数量 |  |  |  |
| 同型号设备历史成交情况（列举3个） | 中标时间： 采购人： 中标金额： 质保期： 中标时间： 采购人： 中标金额： 质保期： 中标时间： 采购人： 中标金额： 质保期： |  |  |
| 调研材料真实性声明（格式自拟） |  |  |  |
| 其他需要注明的事项以及对此次采购的意见与建议 |  |  |  |

- 注：每种设备单独填写本表

- 设备明细表

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 限价 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 环境级XY剂量仪 | - 1台 | - 15万元 |  |

- 技术条款差异表

- 注：

- 1.下表即为对本产品所列条款进行比较和响应。

- 2.下表可扩展，相关技术支撑材料应在“（3）详细技术资料”中列出。

- 3.参数应答栏中请填写自身具体的技术参数，不得照搬参数需求。

- 4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，据实填写。

| 名称 | 参数需求 | 参数应答 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境级XY剂量仪 | 1.适用于测量环境辐射剂量及剂量率，系统由低本底、大体积NaI(TI)闪烁体探测器和主机（HPC）组成； 2.主机是一台掌上电脑内置G-M管探测器具有GPS功能，可以将不同测试点的测试数据显示在一张图表，掌上电脑可一次性存储10000个测量数据； 3.具有核素识别功能，能够准确识别出放射性核素类型（天然、工业、医疗）。 4.主要技术指标要求： 4.1．控制器：主机（HPC）内置G-M计数管.探测器：Ø63x63 mm NaI闪烁体探测器 4.2.剂量率量程：NaI闪烁体探测器：5nSv/h-150uSv/h G-M管探测器：1 µSv/h – 100 mSv/h 4.3.数字显示范围：1nSv/h~100Sv/h *4.4.能量响应：20keV~7MeV 4.5.灵敏度： 2700cps/μSv·h-1（Cs137源） 4.6.响应时间（剂量率 ≥1 uSv/h)：小于2秒 4.7 能量响应误差（相对于662Kev Cs137）：.±20% 4.8仪器具有核素识别功能，对核素库进行自定义，对放射性元素进行识别 4.9最大过载：≥100Sv 4.10能量通道：1024 4.11.剂量率测量相对误差：±20% 4.12.支持蓝牙传输功能。 4.13.持续运行时间：不小于12小时 4.14.温度范围：-20°C---+50°C 4.15.相对湿度：≤95% 4.16配置压力检测装置，压力测量模式可测量通用气压、介质阻力、耐压能 力、气密性能等； 4.17压力测量范围：1.1pa-30000pa 4.18.防护等级：IP64 4.19电源：镍氢电池 |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

年   月   日

- 详细技术资料（格式自拟）

- 营业执照、资质（包括《医疗器械注册证》关键页复印件、《医疗器械注册检验报告》关键页复印件、认证等）