注：

1、请各供应商仔细阅读《采购需求调查公告》，并根据自身实际情况填写，请根据参数推荐最优产品。所填写资料将为采购人提供决策参考，切勿填写虚假信息。

2、本文件共4部分，所有内容均需填写。

3、反馈资料为一份word版和一份盖章扫描版。

4、联系人：刘孟春（联系电话：19936135084）

- 供应商基本信息表

| 经销商名称（盖章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  | 制造商企业规模 | （大/中/小/微）型企业 |
| 设备名称 （注册证名称） |  | 设备品牌 |  |
| 注册证号 |  | 设备型号 |  |
| 所投产品属于几类医疗器械 |  | 产地 |  |
| 所投产品是否属于节能产品 |  | 所投产品是否属于环境标志产品 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 联系地址 |  | 邮 箱 |  |
| 本次承诺报价（单价） | （万元） （万元） |  |  |
| 本次承诺报价（总价） | （万元） |  |  |
| 出保报价（单价） | （万元/年） |  |  |
| 承诺交付期 | （月） |  |  |
| 承诺质保期 | （年） |  |  |
| 质保巡检次数 | （次/年） |  |  |
| 同型号设备在渝装机数量 |  |  |  |
| 同型号设备历史成交情况（列举3个） | 中标时间： 采购人： 中标金额： 质保期： 中标时间： 采购人： 中标金额： 质保期： 中标时间： 采购人： 中标金额： 质保期： |  |  |
| 调研材料真实性声明（格式自拟） |  |  |  |
| 其他需要注明的事项以及对此次采购的意见与建议 |  |  |  |

- 注：每种设备单独填写本表

- 设备明细表

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 限价 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 超纯水机 | - 1套 | - 10万元 |  |

- 技术条款差异表

- 注：

- 1.下表即为对本产品所列条款进行比较和响应。

- 2.下表可扩展，相关技术支撑材料应在“（3）详细技术资料”中列出。

- 3.参数应答栏中请填写自身具体的技术参数，不得照搬参数需求。

- 4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，据实填写。

| 名称 | 参数需求 | 参数应答 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超纯水机 | 一 、工作条件： 1.1 电源：380V/50HZ，功 率：1.2KW 1.2 环境温度：水温 1-45℃ 1.3 相对湿度：湿度≤80% 二 、应用范围： 适用于分子生物学、血液分析、微量分析、药物成分分析、ICP-MS、ICP、GC-MS、LC-MS、HPLC、AAS、PCR、TOC 等研究 、分析 、检测用水。 三、技术指标: 1.源 水：城市自来水 水压 0.1-0.4mpa，TDS≤1000ppm 水温 1-45℃ 2.制水速度：100L/ H 3.制水种类：饮用纯净水、RO纯水、EDI高纯水，UP 超纯水 4.取水流速：0-3L/min 5.取水品类 水质标准 饮用纯净水：【 GB17324-1998 标准】 电导率≤10μS/cm@25℃ RO水：【GB6682-2008 三级水标准】电导率≤5μS/cm@25℃ UP水：【GB6682-2008 一级水标准】电阻率≥18.2MΩ •cm＠25℃ 6.整机占地面积≤1平方米，重量≤200KG，所有配件全部内置在机箱内，外观整洁大方。 7.UV 灭菌配置 185/254 双波长紫外灭菌 8.水质检测显示配置：配置三路三显三检测显示仪，检测显示进水、RO 水、超纯水的水质和温度。 9.系统具备总有机碳实时检测功能，此功能需提供技术证明文件。 10.为保证取水时水质实时达标，系统应具备超纯水自动循环功能，此功能需提供技术证明文件。 11.为保证各用水点位及用水仪器用水的水压稳定，系统应具备恒压变频供水功能，此功能需提供技术证明文件。 12.为便于实验室统一管理，系统应具备4G物联网功能，可链接计算机后通过计算机对系统进行控制、监控，此功能需提供技术证明文件。 13.为实验室长远发展考虑，若后期用水量变大设备水量不够用的时候系统应具备水量升级功能，此功能需提供技术证明文件。 14.为保证实验室设备及人员安全，系统必须具备漏电安全报警功能，此功能需提供技术证明文件。 四、仪器配置清单： 设备主机 *1套 内置预处理装置 *1套 反渗透膜 *1套 EDI电除盐膜堆 *1套 内置纯水箱（容积≥50L） *1个 专用取水手臂 *1个 备用预处理滤芯 *5套 备用反渗透膜 *2套 |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

年   月   日

- 详细技术资料（格式自拟）

- 营业执照、资质（包括《医疗器械注册证》关键页复印件、《医疗器械注册检验报告》关键页复印件、认证等）