- 附件二：技术规格及报价

| - 序号 | - 标的名称 | 技术参数 | 单位 | （预计）数量 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冰箱1 | 1.★容量：186-200L容量尽量大；双开门； 2.★产品尺寸要求：不低于宽x深高x高度544*565*1604mm左右； 3.★制冷方式：无霜，风冷 4.★能效及节能等级：国家强制性标准 GB 12021.2-2025《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》国家二级节能； 5.★运转音：≤40dB(A） 6.★放置方式：独立式； 7.★售后服务：按照国家三包整机一年，售后响应时间为1小时，12小时到达现场，直接维修和更换备件（若现场不能处理，维修及更换备件的时间72小时） 注：须提供该产品包含上述技术参数有效的佐证材料，包括但不限于列有上述技术参数的厂家产品彩页，或厂家官方网站公布的截图，或厂家产品说明书，或国家认可的机构出具的检测报告等。 | 台 | 37 |  | 尺寸要求均为净空尺寸，投标人根据实际情况自行考虑设备预留、施工误差等。个别冰箱放置尺寸以实际安装为准。 |
| 2 | 冰箱2 | 1.★总容量110-130L及以内；双开门； 2.★产品尺寸要求：宽度小于456mm，进深小于470mm，高度小于1305mm左右； 3.★能效及节能等级：国家强制性标准；GB 12021.2-2025《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》国家二级节能； 4.★制冷方式：直冷； 5.★运转音：≤38dB(A）； 6.★放置方式：独立式； 7.★售后服务：按照国家三包整机一年，售后响应时间为1小时，12小时到达现场，直接维修和更换备件（若现场不能处理，维修及更换备件的时间72小时）； 注：须提供该产品包含上述技术参数有效的佐证材料，包括但不限于列有上述技术参数的厂家产品彩页，或厂家官方网站公布的截图，或厂家产品说明书，或国家认可的机构出具的检测报告等。 | 台 | 54 |  | 配液室等区域使用，外观美观。尺寸要求均为净空尺寸，投标人根据实际情况自行考虑设备预留、施工误差等。 |
| 3 | 冰箱3 | 1.★容量：最低258L；三门冰箱，中间层变温区在0度左右； 2.★产品尺寸要求：宽度小于560mm，进深小于600mm，高度小于1745mm左右； 3.★噪声音：≤36dB； 4.★能效及节能等级：国家强制性标准 GB 12021.2-2025《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》国家一级节能 5.★制冷方式：无霜，风冷; 6.★放置方式：独立式； 7.★售后服务：按照国家三包整机一年，售后响应时间为1小时，12小时到达现场，直接维修和更换备件（若现场不能处理，维修及更换备件的时间73小时）。 注：须提供该产品包含上述技术参数有效的佐证材料，包括但不限于列有上述技术参数的厂家产品彩页，或厂家官方网站公布的截图，或厂家产品说明书，或国家认可的机构出具的检测报告等。 | 台 | 1 |  | 尺寸要求均为净空尺寸，投标人根据实际情况自行考虑设备预留、施工误差等。 |