巴南区2025年鱼洞二小鱼胡路校区

课

桌

凳

采

购

技

术

方

案

重庆市巴南区鱼洞第二小学校

2025年8月

## 一、项目背景

根据区教委关于鱼胡路校区纳入鱼洞二小融入型管理的需要，决定实施2025年鱼洞二小鱼胡路校区课桌凳采购项目。

## 二、项目概况

根据规划，此项目共计采购课桌一1000张，课桌二460张，课凳一1000根，课凳二460根。

## 三、项目需求以及技术要求方案

（一）各设施技术参数、数量见附件。

（二）所有货物中标人负责免费送到用户指定安装地点，免费安装。

## 四、质保及其他

本项目整体免费质保六年，自验收合格之日算起。技术方案中的执行标准如有更新，按最新标准执行。

（一）调试：参数执行GB/T 3976-2014国家标准中型号1、2、3、4和5、6、7、8号的要求（±5mm）。

(二)为便于维护维修，该项目的课桌凳须张贴二维码（30*30mm）标签（内容含项目名称、编号、中标公司、售后联系电话等），须不影响美观、不影响使用，且防水、不易掉落。

（三）供应商在投标报价时按课桌、凳进行分项报价。

附件：鱼洞二小鱼胡路校区课桌凳采购项目技术方案

附件

鱼洞二小鱼胡路校区课桌凳采购项目技术方案

| 产品名称 | 单位 | 数量 | 规格（mm） | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课桌一（1、2、3、4号）：规格≥600×400×（670—760mm） | 张 | 1000 | 桌面 （≥600mm×400mm）最大不超过650mm×450mm | 材质：ABS工程塑料，环保、耐磨； 颜色：可选； 1.桌面采用ABS工程塑料一次注塑成型，正前方带弧形； 2.桌面厚度≥5mm，桌面两侧各带长度≥200mm挡条，正面带笔槽，笔槽长度≥300mm，深度≥4mm； 3.桌面左上方带一个直径为≥40mm，深度≥4mm的储物槽； 4.桌面朝下设置加强筋，每根加强筋厚度≥2mm，所形成的网格≥75格； 5.桌面净重≥1.8kg； 6.桌面下方带安装底座，与加强托架（矩形）及8个8mm不锈钢国标螺丝固定，预埋镀锌螺母，托架规格：≥500mm×250mm ，采用≥30mm×15mm×1.0mm矩管（材质：优质Q215碳素结构钢）焊接而成；固定座应为≥φ5mm×30mm圆柱体，且其四周的托架高度应达到加强钢管托筋的1/2； 8个螺丝固定座均穿入加强托架（矩形）里面，螺丝的螺杆部分应全部嵌入钢管。 |
|  |  |  | 桌斗 | 1.桌斗内空为450mm×300mm×140mm（±5mm），厚度≥0.8mm的优质冷轧钢板经冲压一次成型。 |
|  |  |  | 钢架 | 材质：优质Q215碳素结构钢 1课桌平脚≥60mm×30mm×1.2mm形管，平脚前后两边打有钢钉有效卡住脚套不脱落，两条平脚的四个下端点在同一水平面； 2.下立脚≥60mm×30mm×1.2mm椭圆管，上立脚≥50mm×20mm×1.2mm椭圆管；拉换≥40mm×20mm×1.1mm椭圆管。 |
|  |  |  | 脚套 | 材质：PP塑料 1.脚底安装防滑及防噪音的优质胶垫，稳固安全。 |
|  |  |  | 升降方式 | 普通升降： 1.四级升降，每级可调节30mm，下立腿和上立腿采用套管形式，用四颗内陆角螺丝固定（每边各两颗）； 2.升降管：外配≥60mm×30mm×1.2mm椭圆管，内配≥50mm×20mm×1.2mm椭圆管。 3.PP套件：采用PP塑料，长度加长到96mm，安装时螺丝固定在中间条形孔中，保证课桌在升降过程中，套管不会脱落。 |
|  |  |  | 全钢网兜 | 尺寸为：≥480mm×150mm×140mm，上下主框架采用φ≥15mm的圆形钢管，中间采用≥10根，φ≥5mm的实芯钢条连接，可放置书包等物品。 |
| 课桌二（5、6、7、8号）：规格≥600×400×（550—640mm） | 张 | 460 | 桌面 （≥600mm×400mm）最大不超过650mm×450mm | 材质：ABS工程塑料，环保、耐磨； 颜色：可选； 1.桌面采用ABS工程塑料一次注塑成型，正前方带弧形； 2.桌面厚度≥5mm，桌面两侧各带长度≥200mm挡条，正面带笔槽，笔槽长度≥300mm，深度≥4mm； 3.桌面左上方带一个直径为≥40mm，深度≥4mm的储物槽； 4.桌面朝下设置加强筋，每根加强筋厚度≥2mm，所形成的网格≥75格； 5.桌面净重≥1.8kg； 6.桌面下方带安装底座，与加强托架（矩形）及8个8mm不锈钢国标螺丝固定，预埋镀锌螺母，托架规格：≥500mm×250mm ，采用≥30mm×15mm×1.0mm矩管（材质：优质Q215碳素结构钢）焊接而成；固定座应为≥φ5mm×30mm圆柱体，且其四周的托架高度应达到加强钢管托筋的1/2； 8个螺丝固定座均穿入加强托架（矩形）里面，螺丝的螺杆部分应全部嵌入钢管。 |
|  |  |  | 桌斗 | 1.桌斗内空为450mm×300mm×140mm（±5mm），厚度≥0.8mm的优质冷轧钢板经冲压一次成型。 |
|  |  |  | 钢架 | 材质：优质Q215碳素结构钢 1课桌平脚≥60mm×30mm×1.2mm形管，平脚前后两边打有钢钉有效卡住脚套不脱落，两条平脚的四个下端点在同一水平面； 2.下立脚≥60mm×30mm×1.2mm椭圆管，上立脚≥50mm×20mm×1.2mm椭圆管；拉换≥40mm×20mm×1.1mm椭圆管。 |
|  |  |  | 脚套 | 材质：PP塑料 1.脚底安装防滑及防噪音的优质胶垫，稳固安全。 |
|  |  |  | 升降方式 | 普通升降： 1.四级升降，每级可调节30mm，下立腿和上立腿采用套管形式，用四颗内陆角螺丝固定（每边各两颗）； 2.升降管：外配≥60mm×30mm×1.2mm椭圆管，内配≥50mm×20mm×1.2mm椭圆管。 3.PP套件：采用PP塑料，长度加长到96mm，安装时螺丝固定在中间条形孔中，保证课桌在升降过程中，套管不会脱落。 |
|  |  |  | 全钢网兜 | 尺寸为：≥480mm×150mm×140mm，上下主框架采用φ≥15mm的圆形钢管，中间采用≥10根，φ≥5mm的实芯钢条连接，可放置书包等物品。 |
| 课凳一（1、2、3、4号）：规格≥340×280×（380—440mm） | 根 | 1000 | 坐板（≥340mm×280mm） | 材质：PP塑料； 颜色：可选； 1.凳面采用PP塑料一次注塑成型； 2.凳面板按照人体工程学设计，鉴于学生长时间久坐，前端双弧曲面设计，使学生双腿自然滑入弧内，进而端正坐姿，中间采用弧式内凹结构，带10条≥44mm×4mm条形透气孔，下方带安装底座，与加强托架（矩形）及8个8mm不锈钢国标螺丝固定，预埋镀锌螺母，托架规格：≥300mm×250mm ，采用矩管（材质:优质Q215碳素结构钢）焊接而成；固定座应为≥φ5mm×30mm圆柱体，且其四周的托架高度应达到加强钢管托筋的1/2； 8个螺丝固定座均穿入加强托架（矩形）里面，螺丝的螺杆部分应全部嵌入钢管。 3.凳面厚度≥4mm。 |
|  |  |  | 凳立脚及拉换 | 材质：优质Q215碳素结构钢 1.下立脚采用≥60mm×30mm×1.2mm椭圆管； 2.上立脚采用≥50mm×20mm×1.2mm椭圆管； 3.拉换采用≥40mm×20×1.0mm椭圆管。 |
|  |  |  | 坐托 | 材质：优质Q215碳素结构钢 1.横梁采用≥30mm×20mm×1.1mm矩管； 2.纵梁采用≥20mm×20mm×1.1mm矩管； 3.坐托与凳面由≥8颗大扁头螺丝连接，连接应牢固。 |
|  |  |  | 凳平脚 | 材质：优质Q215碳素结构钢 1.平脚采用≥60mm×30mm×1.2mm形管； 2.平脚前后两边打有钢钉，有效卡住脚套（PP材质）不脱落，两条平脚的四个下端点在同一水平面。 |
|  |  |  | 升降方式 | 普通升降： 1.四级升降，每级可调节20mm，下立脚和上立脚采用套管形式升降，用四颗内六角螺丝固定（左右立脚各两颗）； 2.升降套管：外配≥60mm×30mm×1.2mm椭圆管，内配≥50mm×20mm×1.2mm椭圆管； 3.PP套件：采用PP塑料，长度加长到96mm，安装时螺丝固定在中间条形孔中，保证课凳在升降过程中，套管不会脱落。 |
| 课凳二（5、6、7、8号）：规格≥340×280×（300—360mm） | 根 | 460 | 坐板（≥340mm×280mm） | 材质：PP塑料； 颜色：可选； 1.凳面采用PP塑料一次注塑成型； 2.凳面板按照人体工程学设计，鉴于学生长时间久坐，前端双弧曲面设计，使学生双腿自然滑入弧内，进而端正坐姿，中间采用弧式内凹结构，带10条≥44mm×4mm条形透气孔，下方带安装底座，与加强托架（矩形）及8个8mm不锈钢国标螺丝固定，预埋镀锌螺母，托架规格：≥300mm×250mm ，采用矩管（材质:优质Q215碳素结构钢）焊接而成；固定座应为≥φ5mm×30mm圆柱体，且其四周的托架高度应达到加强钢管托筋的1/2； 8个螺丝固定座均穿入加强托架（矩形）里面，螺丝的螺杆部分应全部嵌入钢管。 3.凳面厚度≥4mm。 |
|  |  |  | 凳立脚及拉换 | 材质：优质Q215碳素结构钢 1.下立脚采用≥60mm×30mm×1.2mm椭圆管； 2.上立脚采用≥50mm×20mm×1.2mm椭圆管； 3.拉换采用≥40mm×20×1.0mm椭圆管。 |
|  |  |  | 坐托 | 材质：优质Q215碳素结构钢 1.横梁采用≥30mm×20mm×1.1mm矩管； 2.纵梁采用≥20mm×20mm×1.1mm矩管； 3.坐托与凳面由≥8颗大扁头螺丝连接，连接应牢固。 |
|  |  |  | 凳平脚 | 材质：优质Q215碳素结构钢 1.平脚采用≥60mm×30mm×1.2mm形管； 2.平脚前后两边打有钢钉，有效卡住脚套（PP材质）不脱落，两条平脚的四个下端点在同一水平面。 |
|  |  |  | 升降方式 | 普通升降： 1.四级升降，每级可调节20mm，下立脚和上立脚采用套管形式升降，用四颗内六角螺丝固定（左右立脚各两颗）； 2.升降套管：外配≥60mm×30mm×1.2mm椭圆管，内配≥50mm×20mm×1.2mm椭圆管； 3.PP套件：采用PP塑料，长度加长到96mm，安装时螺丝固定在中间条形孔中，保证课凳在升降过程中，套管不会脱落。 |
| 钢质部分制作工艺 |  |  |  | 1.表面经酸洗、磷化除油、抛丸除锈处理后，环氧聚酯固体粉末全自动机械静电喷涂。 2.焊接：二氧化碳保护焊，优质镀铜焊丝。 3.焊接工艺：按GB/T3325-2024；无夹渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精细打磨，光洁平整；焊接处须满焊。 |
| 桌凳高度调节要求 |  |  |  | 1.学生桌可调高度执行GB/T 3976-2014国家标准中型号1、2、3、4和5、6、7、8号的要求。 2.学生凳子可调高度执行GB/T 3976-2014国家标准中型号1、2、3、4和5、6、7、8号的要求。 |

中小学生课桌椅各型号的标准身高、身高范围及颜色