双联动200吨折弯机采购

需求调查公告

一、需求调查内容

包含但不限于潜在供应商具有的相关资质、所获荣誉、服务业绩及案例情况、人员配置、相关从业人员具备的素质、同类项目成交信息、可能涉及的运行维护、备品备件、耗材等后续采购等相关信息。

二、采购项目概况

1.项目主要内容：详见附件。

三、需求调查方式：问卷调查。

四、需求调查对象：具备相应服务能力和资质的供应商。

五、报送要求

1.资料报送时间：2026年1月14日--2026年1月19日17：00。

2.资料报送清单

《双联动200吨折弯机采购需求调查表》

3.资料报送要求：

请供应商根据服务内容，自行填报，并于2026年1月19日17：00前，将《双联动200吨折弯机采购需求调查表》盖章扫描件传至电子邮箱（775200076@qq.com），过期将不予再采纳。

4.联系人：许老师         联系电话：17388218381

六、其他说明

本次公开的采购需求是采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。资料收集仅用于采购前参考，递交问卷调查表应当写明供应商名称、联系人及联系电话并加盖单位印章。采购人是否采纳均不影响供应商参与本项目后续采购活动，对供应商所提出的意见建议不作书面回复。

攀钢集团工科工程咨询有限公司

2026年1月14日

※一、招标项目一览表

| 序号 | 型号及名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双联动200吨折弯机 | 1 | 台 |  |

- 二、项目技术参数及要求

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 |  |  |  | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双联动200吨折弯机 | 一、基本参数要求 折弯力：≥2000kN，满足各类板材折弯加工的力值需求。 可折长度：单机≥3100mm，双联动状态下≥6000mm适配常规及大尺寸板材加工场景。 立柱间距：≥2700mm，保障加工操作空间及大尺寸工件加工可行性。 开启高度（不含工作台）：≥500mm，便于工件取放与模具更换。 喉口深度：≥420mm，满足复杂形状工件折弯时的空间需求。 油缸行程：≥225mm，确保足够的折弯加工行程。 滑块运行速度：驱进速度≥160mm/s，压制速度 0-13mm/s（可调节），返程速度≥150mm/s，提升加工效率与精度控制灵活性。 后挡料 X 轴：行程≥600mm，最大运行速度≥400mm/s；后挡料 R 轴：行程≥200mm，最大运行速度≥100mm/s，保障挡料定位的范围与效率。 二、轴控系统要求 采用 4+1 轴控制系统（Y1、Y2、X、R、W 轴），Y1、Y2 轴控制滑块上下运动，X 轴控制后挡料前后运动，R 轴控制后挡料上下运动，W 轴为机械自动挠度补偿轴，实现多维度精准控制。 标配瑞士 CYBELEC CybTouch CT-12 或荷兰Delem58T 数控系统（或同等性能知名品牌数控系统），具备页面简洁、显示清晰、大按键触摸操作等特点，支持中文版本。 数控系统需具备 轻松折弯功能，可实现自动计算折弯角度、主压力和挠度补偿，支持 图形编程、折弯程序保存、手动模式等功能。 支持电脑或笔记本无线互联，方便软件升级、数据备份，配备在线帮助与交互式弹出报警提示框，便于操作与维护。 配备 USB 接口，满足数据传输与外部设备连接需求。 三、精度要求 滑块定位精度（Y1、Y2 轴）：±0.02mm。 滑块重复定位精度（Y1、Y2 轴）：±0.01mm。 后挡料 X 轴重复定位精度：≤±0.01mm。 后挡料 R 轴重复定位精度：≤±0.02mm。 折弯工件角度公差：±30'/ 全长。 折弯工件直线度公差：0.25mm/1000mm。 四、结构与性能要求 （一）整体结构 采用整体优质钢板焊接结构，机架厚重、刚性强，具备良好的抗扭曲变形能力；通过表面喷丸处理等工艺消除内应力，保证机床整体精度持久稳定。 机架和上工作滑块采用进口大型数控落地镗铣等精密母机加工，确保各安装面的位置度要求。 机器表面喷涂进口防锈底漆和面漆，具备良好的防锈、防腐性能，保证设备外观持久完好。 （二）核心部件 上滑板部分：左、右油缸与机架紧固联接，油缸活塞杆与滑块采用球面垫和螺杆联接，改善偏载工况下的工作状态；滑块与机架采用自润滑功能的矩形导轨副联接，运动平稳。 机械补偿装置：配备补偿锲铁，通过 CNC 数控系统控制，使下工作台产生预凸补偿上滑板的挠曲变形，将工件角度变化控制在允差范围内。 后挡料装置：采用精确稳固的结构设计，伺服电机驱动滚珠丝杠，具备速度快、定位精度高的特点；采用多级挡位设计，加大定位范围，模块化结构便于维护。 喉口变形补偿装置：机床两侧安装磁栅尺，测量并反馈滑块与下工作台之间的精确距离，最大程度消除机架喉口变形对滑块位置的影响；通过数控系统控制液压比例伺服阀，确保两油缸精确同步，具备抗偏载能力。 模具及夹紧装置：模具由上模和下模组成，品质优良、经久耐用；上模依靠精密快速夹紧装置固定，下模采用模托与多面V型摸具，换模方便快捷。 托料支架：配备承重型直线导轨前托料支架，可根据工件长度手动移动至适当位置紧固，且能在垂直方向调节，适配不同尺寸工件加工。 悬吊臂系统：符合人机工程学设计，旋转半径设置合理，操作灵活便捷。 （三）液压系统 采用德国 HAWE/REXROTH 等知名品牌高性能比例液压系统，集成式设计，结构紧凑，密封性能强。 主油缸密封圈采用德国 SKF / 美国 PARKER 等原装品牌，密封性能优越、工作可靠、使用寿命长。 油泵采用高性能齿轮泵，容积效率高，流量及压力波动小，噪音低，吸油特性佳。 采用优质管接头，确保液压管路无泄漏；液压油箱采用耐油专用材质制成，保证液压油清洁度，保障系统稳定运行。 配备清晰直观的油位和温度显示装置，具备过载保护功能，过载时能有效保护机床不受损坏。 主电机采用伺服电机驱动控制，具备高效、环保、节能、精密、耐用、噪音低等特点；电液伺服系统采用按需供油方式，热平衡温度低，延长液压系统及部件使用寿命，延长换油间隔时间。 （四）电气控制系统 电气元件主要采用一线知名品牌，符合国际标准，安全可靠，抗干扰能力强。 配备可移动的脚踏开关控制站，具备开机、关机及紧急停止等功能，操作便捷。 电柜布线合理、清晰，便于维修及故障排查，散热效果良好，保障电气系统稳定运行。 五、关键元器件品牌要求 机械补偿装置：DERATECH（或同等性能国际知名品牌）。 比例液压系统：德国 HAWE/REXROTH（或同等性能国际知名品牌）。 密封组件：德国 SKF / 美国 PARKER（或同等性能国际知名品牌）。 数控系统：瑞士 CYBELEC 荷兰 Delem（或同等性能国际知名品牌）。 磁栅尺：欧洲 GIVI MISURE/OPKON（或同等性能国际知名品牌）。 驱动器及伺服电机：汇川（或同等性能国内知名品牌及以上）。 主要电气元件： SCHNEIDER（或同等性能国际知名品牌）。 激光保护光幕：要求激光幕保护装置有可随时关闭/开启切换功能，关闭后不影响设备正常工作，要求安装方式可快速便捷拆卸，以应对加工异性工件，品牌要求进MSD（或同等性能国际知名品牌）。 六、安装、调试与培训要求 卖方负责准备液压油、气体、电力电缆及地基制作，设备装卸货及所有安装过程和所需辅料都由卖方负责，我公司只负责配合安装场地及安装时间等停产协调。 机床运抵现场后，卖方需即时派员到现场进行安装、调试，确保设备各项性能指标达到合同要求。 卖方需对买方操作管理人员进行全面的操作、维修及保养培训，确保操作人员能独立、熟练地进行设备操作和日常维护保养。 |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 双联动200吨折弯机采购 采购需求调查表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否自行生产制造（注：若为自行生产，以下“制造商”信息由“供应商”填报本单位信息。） |  |  | 是/否 | 产地 |  |  |  |
| 制造商名称 |  |  |  | （制造商） 单位规模 | （大 / 中 / 小微）企业 |  |  |
| 制造商 所属行业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 （供应商） |  |  |  | 联系电话 （供应商） |  |  |  |
| 法定代表人或单位负责人 （供应商） |  |  |  | 联系电话 （供应商） |  |  |  |
| 单位地址 （供应商） |  |  |  | 传真/邮箱 （供应商） |  |  |  |
| 单位人员规模，以供应商缴纳社保人员数量为准。 （供应商） |  |  | 人 |  |  |  |  |
| 承诺交付期 |  |  | （月） |  |  |  |  |
| 承诺质保期 |  |  | （年） |  |  |  |  |
| 与本项目采购需求相关的资质或者认证证书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充服务承诺 （包括但不限于售后服务、设备维保服务、设备更新升级、提供备品备件、专用耗材等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要注明的事项以及对此次采购的意见与建议 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.附件 注：请报送单位随此表附以下材料: ①供应商营业执照； ②制造商或区域经销商资质（如有）、授权书（如有）； |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称（加盖公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |