重庆理工职业学院

1#-5#学生宿舍装饰装修工程设计任务书

- 一、项目概述

- 项目名称：重庆理工职业学院1#-5#学生宿舍装饰装修设计工程

- 项目位置：重庆市巴南区东城大道588号

- 项目资金来源：自筹资金

（四）项目概况：本项目位于重庆理工职业学院校园内，建筑设计总面积 39412.74 平方米，地下层数 无 ，地上建筑高度 26.1 米。

二、设计目标

通过对1#-5#栋学生宿舍进行全面翻新提档升级，解决当前宿舍存在的各类设施问题，打造安全、舒适、美观、功能完善的居住空间，满足学生日益增长的居住需求，提升学校的整体形象和竞争力。具体目标如下：

1、打造功能齐全、美观大方的入户大厅，提升宿舍出入口的整体形象和使用体验。

2、设计实用、便捷的宿管阿姨工作台，提高宿管工作效率和舒适度。

3、改善宿舍内部及过道的视觉效果，使墙面整洁、美观，提升居住舒适度。

4、优化室内强弱电线路布局，消除安全隐患，满足学生对电力和网络的使用需求。

5、解决厕所和阳台渗漏问题，确保防水性能达标，保障居住环境干燥。

6、解决宿舍无弱电井，弱电设备安装位置的问题，规范弱电井的空间布局，便于后期维护和管理，保障弱电系统的稳定运行。

三、设计任务及要求

（一）入户大厅设计

1.空间布局设计

合理划分入户大厅的功能区域，包括入口区、接待区、等候区和通道区等。接待区可设置服务台，方便学生咨询和办理相关事务；通道区保持宽敞、通畅，便于学生通行。大厅整体空间布局需简洁、大方，避免拥挤，充分利用空间资源，提升空间利用率。

2.装修风格与材料选择

装修风格采用现代简约风格，与学校整体校园文化相协调，营造温馨、舒适、整洁的氛围。地面选用耐磨、防滑、易清洁的抛光砖，颜色以浅色系为主，如白色、浅灰色等。墙面可采用乳胶漆或墙板装饰，乳胶漆颜色选用浅色系，墙面选用与地面风格相协调的产品，增加大厅的美观度。天花板造型吊顶，方便维护检修，踢脚线更换，搭配 LED 照明灯具，提升大厅的明亮度。

3.配套设施设计

在大厅合适位置设置公告栏，用于发布宿舍管理规定、通知公告等信息，公告栏采用不锈钢或铝合金材质，外观美观、耐用。

监控摄像头位置调整，实现对大厅无死角的实时监控，保障宿舍安全。

- 宿管阿姨工作台设计

1.工作台尺寸与造型

工作台尺寸根据宿管阿姨的工作需求和入户大厅的空间大小确定，工作台造型采用简约、实用的设计风格，可采用直线型或L型设计，增加工作台的使用空间。

2.功能设计

工作台上设置文件柜、抽屉和储物空间等。电脑操作台需预留电脑、打印机等设备的摆放位置和电源接口；文件柜用于存放宿舍管理文件、学生档案等资料，文件柜需带有门锁，确保资料安全；抽屉用于存放办公用品，如笔、纸张、剪刀等；储物空间可用于存放清洁工具、应急物品等。工作台侧面或下方可设置挂钩，用于挂放钥匙、雨伞等物品，方便宿管阿姨使用。

3.材料选择与颜色搭配

工作台台面选用耐磨、防水、耐高温、易清洁的材料，确保柜体牢固、耐用。颜色搭配与入户大厅整体装修风格相协调，台面颜色可选用浅色系，如米白色、浅灰色等，柜体颜色可选用白色或浅木色，营造简洁、舒适的工作环境。

（三）过道、楼梯间等公区设计

1.过道吊顶材料选择

选用防火、防潮、易清洁、易安装拆除的吊顶材料，方便后期维护检修。

2.吊顶造型与布局

吊顶造型采用简洁、大方的铝格栅吊顶，避免复杂造型增加施工难度和成本。吊顶高度根据过道实际层高确定，确保过道空间宽敞、通透。

在吊顶内合理布置照明灯具，选用节能、明亮的LED平板灯或筒灯，按照现有灯具布置，保证过道照明均匀，无明显阴影。

3.墙面处理

- 清除过道原有的乳胶漆，选用环保、无毒、耐擦洗、遮盖力强的优质内墙乳胶漆。漆面颜色应配套整体规划设计，要求不突兀，青春有张力。

（四）室内强弱电重新开槽走线设计

1.线路规划

根据学生的实际使用需求和宿舍的布局，合理规划强弱电线路走向。强电线路主要包括照明、插座（如床头插座、书桌插座、空调插座等）线路，弱电线路主要为网络线路。

强电线路与弱电线路需分开敷设，避免相互干扰。插座线路需采用单独的回路设计，照明线路与插座线路分开控制，空调插座需单独设置回路，且选用合适规格的电线和断路器，确保用电安全。

2.开槽与布线

按照线路规划方案进行墙面和地面开槽，槽宽和槽深根据设计规范确定。

电线和电缆需穿管保护，强电采用 PVC 穿线管，弱电采用专用弱电穿线管，穿线管连接牢固，管口光滑，避免损伤电线绝缘层。

（五）宿舍阳台翻新设计

1.防水处理

清除阳台原有地砖，拆除墙面保温板。对基层进行修补、平整和干燥处理，增加防水层，防水上翻高度及厚度按设计规范要求。重新铺贴墙地砖，墙砖高度贴至台盆镜面下口，其它按照规范设计。保证外墙不渗水，内墙不返潮。

2.贴砖施工

阳台地面瓷砖选用防滑、耐磨、抗老化的户外专用陶瓷砖或仿古砖，颜色可根据宿舍整体风格选择，建议以浅色系为主，搭配适当的纹理，增加美观度和防滑性能。

3.辅助设施

- 对现有外墙栏杆进行除锈、加固、重新刷漆处理。原有阳台推拉门进行更换，建议材质为铝合金，玻璃5+9+5钢化玻璃。

- 4.配套设施

- 阳台洗漱台应考虑设置双台盆（台上）加洗衣机组合。

（六）宿舍厕所翻新设计

1.防水处理

彻底清除厕所原有地面和墙面的破损防水层及装饰层，对基层进行清理、平整和干燥处理。按照规范设计，保证外墙不渗水，内墙不返潮。

2.贴砖施工

地面瓷砖选用防滑性能良好、耐磨、易清洁的陶瓷砖，规格建议不小于300mm×300mm，颜色以浅色系为主，如米白色、浅灰色等，避免产生压抑感。墙砖建议不小于300mm×600mm，顶面建议采用铝扣板吊顶。

- 3.配套设施

- 规划冷、热水表安装位置，方便使用、维修、抄表。拆除原有主落水管、厕所门、花洒及便槽，重新购买安装。

（七）弱电井改造设计

- 在楼顶设置弱电机房，根据弱电设备的数量和规格，合理规划弱电井的空间布局，划分设备安装区、线缆敷设区和维护通道，便于工作人员进行维护和检修。

- 弱电井内安装照明灯具和应急照明装置，确保工作人员在维护时具有良好的照明条件。同时，安装通风设施，如排气扇，保持弱电井内空气流通，避免设备因高温而影响正常运行。

- （八）房间设计

- 清除房间墙面原有的乳胶漆，选用环保、无毒、耐擦洗、遮盖力强的优质内墙乳胶漆。漆面颜色应配套整体规划设计，要求不突兀，青春有张力。

更换地砖和床，床设计为上铺下桌，设有储物柜和衣帽柜。

- （九）入户大厅门和房间门设计

- 入户大厅门为玻璃门，增设电磁锁，保障学生日常管理需要。

更换宿舍房间门，配套智能锁。支持多种开锁方式（如指纹、密码、刷卡等），门锁操作简单易懂，且具有低电量提醒和应急开锁功能。

四、设计成果要求

- 1、设计方案说明书：包括项目概况、设计理念、各部分设计详细说明、材料选用清单、施工工艺要求等内容，说明书需内容完整、条理清晰、语言规范。

- 2、设计图纸：包括设计效果图、360全景、平面布置图、立面图、剖面图、节点详图、强弱电系统图、给排水系统图等，图纸需绘制规范、准确，标注清晰，符合国家相关设计标准和规范要求。

- 3、工程量清单与预算：根据设计方案和图纸，编制详细的工程量清单，并进行工程预算编制，预算需准确、合理，符合市场价格水平。

五、其他要求

- 设计单位需严格遵守国家相关法律法规和设计规范要求，确保设计方案的合法性、安全性和可行性。

- 设计方案需充分考虑学生的实际需求和使用习惯，注重实用性和人性化设计。

- 项目实施过程中，各方需加强沟通协调，密切配合，共同推进项目顺利实施。

- 本设计任务书未尽事宜，由学校与设计单位、施工单位等相关方协商解决。

重庆理工职业学院

2025年10月27日