货物网上竞采文件

项目名称：执法装备采购

采购单位：重庆市潼南区疾病预防控制中心

二〇二五年十二月

- 采购内容及需求

| 类别 | 名称 | 单位 | 需求数量 | 单价 | 小计（元） | 品规 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （限价） |  |  |
| 执法设备 | 执法装备箱（包） | 个 | 3 | 300 | 900 | 铝合金航空箱，内装平板电脑、打印机，移动电源 |
|  | 便携式计算机（含无线网卡） | 台 | 2 | 5900 | 11800 | 处理器(CPU)：酷睿Ultra1代，14.2英寸，触摸屏， Ultra5/16G/1T/2.8K OLED屏，支持蓝牙，单天线Wi-Fi 6 |
|  | 便携式打印机 | 台 | 4 | 2000 | 8000 | 便携式彩色喷墨,移动APP打印,可充电 |
|  | 标签打印机 | 台 | 1 | 600 | 600 | 蓝牙版 |
|  | 移动电源 | 个 | 6 | 400 | 2400 | 27000毫安、可上飞机高铁 |
|  | 执法文书包 | 个 | 13 | 200 | 2600 | 卫生监督标识、防水、容纳14寸笔记本电脑 |
|  | 手持执法终端（平板电脑 | 台 | 9 | 2500 | 22500 | 11.5英寸 |
|  |  |  |  |  |  | 12GB+256GB鸿蒙AI系统，后置摄像头像素1300W，前置摄像头像素800W |
|  | 移动硬盘 | 个 | 4 | 560 | 2240 | 1TB.固态高速提取，金属外壳 |
|  | 执法记录仪 | 台 | 5 | 2200 | 11000 | 2K高清摄录，6000万像素，智能夜视，双电单充，64G内存 |
|  | 照相机 | 台 | 2 | 4735 | 9470 | EOS90D,镜头18-55STM,32G内存双电池 |
|  | 摄像机 | 台 | 1 | 4520 | 4520 | 4K超清摄录，800万像素，64G内存 |
|  | 激光测距仪 | 台 | 1 | 400 | 400 | 0.05-150米，精度1MM |
|  | 数字对讲机 | 台 | 2 | 1300 | 2600 | 功率4W,锂电池,长续航,通信距离3-10公里 |
|  | 案卷装订机 | 台 | 1 | 5000 | 5000 | 装订厚度31-50mm，激光定位，装订方式全自动，AI智控芯片 |
|  | 光盘刻录机 | 台 | 1 | 500 | 500 | 8倍速 USB2.0 外置DVD刻录机 |
|  |  |  |  | 合计 | 84530 |  |

二、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）本项目的特定资格要求：本项目不接受联合投标、不分包、转包

四、质量保证及售后服务要求

（一）供应商所供产品名称、规格、数量、质量要求、生产企业与竞采文件要求相符。

（二）用户支持：供方向用户提供1年的免费保修服务（从验收合格之日起），在保修期内，所有服务及配件全部免费。

（三）仪器安装验收：只有在仪器完全正常运转和买方确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。

五、交货期限及地点

（一）交货时间

合同签订后15个工作日

（二）交货地点

重庆市潼南区桂林街道兴潼大道337号疾控中心

六、验货方式

（一）货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（二）成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（三）成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场指导。验收合格条件如下：

1、产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

2、货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3、在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、采购人随机抽取的样品检测结果为合格。

（四）产品在用户掌握使用技术要领，使用符合要求后，才作为最终验收。

七、报价要求

（一）报价开始时间、报价截止时间、有效报价家数均以公告内容为准。

（二）本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装调试费、装卸费、保险费、税费（含关税）等所有费用。

八、供应商响应文件要求

供应商必须在平台上按要求上传响应文件，未按要求提供的视为无效供应商。

（一）响应文件内容

1.盖鲜章的《报价函》《明细报价表》各1份。

2.盖鲜章的《法定代表人身份证明书》1份，其中应包含法定代表人身份证复印件。若法定代表人委托他人投标，请提供盖鲜章的《法定代表人授权委托书》1份，其中应包含法定代表人及被授权人身份证复印件各1份。

3.盖鲜章的基本资格条件承诺函。

4.其他应提供的资料。

（二）提交文件的要求

1.供应商线上报名、报价时需上传盖鲜章后的电子文档一份。

2.供应商在系统中的报价与响应文件中的报价不一致时，采购人将以系统中供应商的报价作为评判依据。

3.供应商只能有一个有效报价，供应商只能以自己单位名义提交响应文件。

4. 供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，上传的文件需字迹清晰，未按要求制作响应文件的作无效标处理。

九、成交规则

1.采购人在符合审查的供应商中，手动确认报价最低的成为成交供应商。如遇到最后报价相同时，采购人可以根据各供应商的技术方案的优劣，然后确定方案优者排序优先。

2. 对于供应商弄虚作假、恶意中标或中标后不履行服务承诺等不良行为，采购人有权取消其中标资格或扣除全部保证金。情节严重者，直接列入“违法失信行为名单”公开曝光。

十、付款方式

供应商货物安装调试完成并通过采购人验收后,在财政专项资金到位15个工作日内，采购人支付95%的合同款，一年后支付合同尾款（合同款5%）。

十一、联系方式

采购单位：重庆市潼南区疾病预防控制中心

联系人：包先生    联系电话：13996060751

地址：重庆市潼南区桂林街道兴潼大道337号

十二、其它有关规定

（一）凡有意参加此项目的供应商，请于公告发布之日起至报价截止时间之前，在重庆市政府采购云平台网上竞采下载查看本项目竞采文件，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）供应商应于报价开始前完成政府采购网账号注册、政采云账号关联等操作，提前学习网上竞采操作手册并检查账号是否可用，遇到操作问题请及时咨询手册中的客服电话，如因账号注册关联、操作不熟练等原因导致供应商未成功报价，责任由供应商自行承担。《网上竞采自行采购操作手册（供应商）》、《单点登录账号绑定操作手册》详见https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/content/yptczzn/list。

（三）无论竞采结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（四）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

供应商编制响应文件要求

一、报价

（一）报价函

报价函

（采购单位名称）：

我方收到（项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该项目。

1.愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的商品、及服务，报价为人民币大写：元整；人民币小写元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件壹份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受竞采文件的一切规定、要求和评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受重庆市政府采购云平台相关管理方的处罚。

6.我方若中选，将按照竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年  月  日

（二）明细报价表

明细报价表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 制造商 名称 | 规格 型号 | 单价（元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

填写要求：

1.供应商应完整填写本表，并逐页盖章。

2.该表内容不可扩展。

供应商名称（公章）：

年  月  日

二、法定代表人身份证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）（二选一）

法定代表人身份证明书

致（采购单位名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是（供应商名称）的法定代表人，电话，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

致（采购单位名称）：

（法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）电话，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                          法定代表人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

（附：被授权人、法定代表人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

三、基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致（采购单位名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在项目评审环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件。

4.我方承诺满足招标公告规定的所有资格条件，并按要求履行合同。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）

年   月   日

四、特定资格条件证书或证明文件

--------------------------------------------------------------------                                   （结束）