立式和面机：估价14000左右

设备基本参数与技术要求

1 额定和面量 每次最大处理干面粉量 ≥ 25公斤（对应总面团量约 60-80公斤）。

2 设备类型 立式、双桨/三桨（S形钩）结构。

3 材质要求 与食品接触部分（面缸、搅拌桨）：必须为优质304或316不锈钢，厚度≥2.5mm，表面光洁，无卫生死角，易于清洗。

非接触部分/机身：至少为201或更高等级不锈钢包裹，确保整体美观和防腐。

4 动力系统 电机类型：国标纯铜线三相异步电机或更高性能的变频电机。   额定功率：不低于 5.5 kW (7.5马力)

5 传动系统 齿轮传动，全密封在机油中，运行平稳，低噪音，传动系统需有防漏油设计。

6 控制系统 控制面板：独立电控箱，防水防尘。

7 面缸与搅拌桨 面缸：应为行星式运动，确保无搅拌死角。

出料方式：面缸底部应设计有手动翻缸或电动翻缸/出料功能，出料顺畅省力。

制造与安全标准

1. 设备设计制造应符合中国相关机械电气安全标准（如GB 5226.1）及食品安全国家标准（GB 4806.1等）。

2. 所有边角应做圆滑处理，无锐利毛刺。

3. 设备应有清晰的接地标志和铭牌。

售后服务要求

- 保修期：整机保修不低于1年，电机核心部件保修不低于2年。

- 除湿机2台：估价5600

- 1. 要求除湿量大于或等于30L/天。

- 2. 关注水箱容量4-5升或以上） ，或者带排水管

- 3. 目标湿度设置：除湿机有湿度控制功能（湿度传感器），可以设置目标湿度（例如RH 45%-55%）。达到目标后压缩机停止工作。

- 4. 品牌与售后：，压缩机的保修期一年以上。

- 鼓风双头吊汤炉 2台 估价：8000

- 1. 型号与类型 商用卧式燃气大锅灶，（不超过）1300*700*450/200 cm 食堂常用双眼灶。

- 2 锅径 适用锅具直径： ≥ 600mm

- 3 材质 炉体及面板：必须采用优质304#不锈钢，面板厚度≥1.2mm，整体结构坚固耐用。   燃烧器：全铜铸件，耐高温、不变形。   锅支架：坚固耐用，建议为重型铸铁锅圈。

- 4 燃烧系统 热负荷：单眼额定热负荷不低于 20kW（约6万大卡/小时），以确保猛火速热。   热效率：不低于 20%。   燃烧方式：高效预混式燃烧，火焰应呈湛蓝色，无黄焰、离焰现象。炉膛内采用耐火砖砌制。

- 5 燃气类型 明确指定一种：天然气

- 6 控制系统 点火方式：压电陶瓷脉冲点火 或更优的电子脉冲点火，点火成功率高。

- 阀门：采用精铸铜质燃气阀门，调节灵敏，密封性好，经久耐用。

- 必须有熄火保护装置：符合国家强制标准，意外熄火后能在 60秒内 自动切断气源。

- 制造、安全与认证标准

- 1. 安全标准：产品必须通过国家强制性产品认证（CCC认证）。

- 2. 制造标准：符合 GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》 等最新国家及行业标准。

- 3. 熄火保护：必须严格执行 GB 35848-2018 中关于熄火保护装置的安全规定。

- 4. 标识清晰：产品上应有清晰的燃气类型、额定压力、额定热负荷等铭牌信息，以及安全操作提示。

- 吊扇 4X400 共1600

- 1. 基本规格：

- 叶片扫径： 56英寸或以上。

- 电机类型： 全封闭纯铜线交流电机。

- 额定风量： 最大风量（CFM）不低于 6000。

- 2. 材质与工艺：

- · 叶片： 铝合金或其他金属材质，表面光滑抗油污。

- · 外壳： 金属外壳，采用防腐蚀烤漆工艺。

- 3. 防护与安全：

- · 防护等级： 电机部分不低于 IP44。

- · 安全认证： 必须提供有效的 国家3C认证证书。

- · 安装配件： 提供足够强度的吊钩、吊杆及所有安装紧固件。

- 4. 控制与功能：

- · 控制方式： 墙壁调速器

- · 调速档位： 至少3档以上风速可调。

- 5. 品质保证：

- · 电机保修： 要求电机质保期不低于 5年。

- · 运行噪音： 在最高档位运行时，距风扇正下方1米处测得的噪音应低于 60分贝。